备案号XXXXX-202X

内江市工程建设地方标准

P                           XXXXX/XXX-202X

绿色建筑全装修技术标准

Standard for Green Buildings Decoration

202X-XX-XX 发布                              202X-XX-XX 实施

内江市市场监督管理局    发布

内江市工程建设地方标准

绿色建筑全装修技术标准

standard for green buildings decoration

XXXXX/XXX—202X

主编单位：四川博达建筑勘察设计有限公司

内江市勘察设计协会

批准部门：内江市市场监督管理局

施行日期：202X年XX月XX日

内江市市场监督管理局关于发布内江市工程建设地方标准《绿色建筑全装修技术标准》

的通知

XXXXXXXXXXX号

各市、县住房城乡建设行政主管部门，各有关单位:

由四川博达建筑勘察设计有限公司、内江市勘察设计协会主编的《绿色建筑全装修技术标准》，经我局组织专家审查通过，现批准为内江市工程建设地方标准,编号为:XXXXX/XXX—202X,备案号为:XXXXXX—202X,自202X年XX月XX日起在全市实施。

该标准由内江市住房和城乡建设局负责管理，四川博达建筑勘察设计有限公司负责具体技术内容解释。

内江市市场监督管理局

202X年XX月XX日

前  言

为了贯彻落实绿色发展理念，节约资源，保护环境，提高内江市绿色建筑全装修工程的质量，实现全装修工程的绿色室内装饰装修。内江市住房和城乡建设局，委托四川博达建筑勘察设计有限公司、内江市勘察设计协会为主编单位，会同相关单位共同完成本标准的编制工作。

本标准在编制过程中，广泛征求意见，反复讨论和修改，并通过专家审查定稿，规定了绿色建筑全装修的各项基本要求。

本标准的主要技术内容为：总则、术语、基本规定、设计、材料、防火措施、施工、验收、全装修住宅质量保修、附录。

本标准由内江市住房和城乡建设局负责管理，由四川博达建筑勘察设计有限公司及内江市勘察设计协会负责具体内容的解释。在执行本标准中有何意见和建议，请及时反馈至内江市住房和城乡建设局(地址:    ；邮编：   ；邮箱：    .com；电话号码：   )，以供修订时参考，使本规程逐步完善。

主编单位：四川博达建筑勘察设计有限公司

参编单位：内江市勘察设计协会

四川智力嘉信建筑技术咨询有限责任公司

内江市城市建设服务中心

主要起草人：

主要参编人：

主要审查人：

目  次

1	总则	1

2	术语	2

3	基本规定	4

4	设计	8

4.1	一般规定	8

4.2	室内声环境设计	8

4.3	室内光环境设计	10

4.4	室内热环境设计	10

4.5	室内空气质量	11

4.6	节能设计	13

4.7	功能空间	14

4.8	住宅	15

4.9	无障碍设计	21

4.10	机电专业	22

4.11	机电末端	29

4.12	厨卫部品	32

4.13	住宅收纳部品	32

5	材料	34

5.1	一般规定	34

5.2	材料有害物质限量要求	34

6	防火措施	37

7	施工	40

7.1	一般规定	40

7.2	测量放线	41

7.3	轻质隔墙工程	41

7.4	抹灰工程	43

7.5	防水工程	45

7.6	墙饰面工程	46

7.7	吊顶工程	50

7.8	楼地面工程	51

7.9	门窗工程	53

7.10	细部工程	55

7.11	全装修住宅橱柜部品安装	56

7.12	卫生部品安装	57

7.13	机电末端安装	58

8	验收	62

8.1	一般规定	62

8.2	室内环境质量验收	64

8.3	防火安全验收	66

9	全装修住宅质量保修	67

附录A 公共建筑全装修分项工程质量验收记录	69

附录B 公共建筑全装修工程安全和功能性检查表	70

附录C 住宅全装修工程质量分户验收记录表	71

附录D住宅全装修工程安全和功能性检查汇总表	73

本标准用词说明	74

引用标准名录	75

英语目次

……

# 总则

### 一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应进行全装修，全装修工程质量、选用材料及产品质量应符合国家现行有关标准的规定；

### 为了推进本市绿色建筑全装修工作进程，加强绿色建筑全装修工程的建设管理，贯彻绿色室内装饰装修的原则，特制定本标准。

### 本标准适用于内江市新建、改建和扩建的一星级及以上的民用绿色建筑全装修工程；基本级的绿色建筑、非绿色建筑、既有建筑的室内装饰装修工程可以参照执行。

### 【条文说明】《绿色建筑评价标准》GB/T 50378第3.2.8~2条明确规定：一星级、二星级、三星级3个等级的绿色建筑均应进行全装修。

### 绿色建筑全装修工程应遵循“安全、适用、经济、环保、节能和整体设计、整体施工、整体验收”的原则。

### 绿色建筑全装修应与建筑设计相互衔接，使室内空间功能、界面处理、管线布局更为协调合理。

### 绿色建筑全装修工程除应执行本标准外，尚应符合国家和地方现行有关标准、规范的规定。

# 术语

### 绿色建筑  green building

在全寿命期内，节约资源、保护环境、减少污染，为人们提供健康、适用、高效的使用空间，最大限度地实现人与自然和谐共生的高质量建筑。

### 全装修  decorated

在交付前，住宅建筑内部墙面、顶面、地面全部铺贴、粉刷完成，门窗、固定家具、设备管线、开关插座及厨房、卫生间固定设施安装到位；公共建筑公共区域的固定面全部铺贴、粉刷完成，水、暖、电、通风等基本设备全部安装到位。

### 绿色室内装饰装修  green interior decoration

在室内装饰装修项目全寿命期内,最大限度的节约资源（节能、节水、节材，室内空间高效利用）、保护环境、减少室内环境污染和排放，为人们提供安全、健康、适用和高效的使用空间的过程和活动。

### 一体化设计 integrated design

通过建筑、结构、设备、装修及部品等专业相互配合，运用信息化技术手段满足设计、施工、安装等要求的协同并行设计。

### 厨房部品kitchen parts

由工厂生产，现场组装，满足烹饪、洗切、储藏等功能要求的基本单元。

### 卫浴部品bathroomparts

由工厂 生产、现场组装，满足洗浴、盥洗和便溺功能要求的基本单元。

### 厨卫部品kitchen and bathroom parts

厨房部品和卫浴部品的简称。

### 收纳部品storage parts

由工厂生产、现场组装，满足套内功能空间分类储藏功能要求的基本单元。

### 固定家具 built-in furniture

与建筑结构固定在一起或不易改变位置的家具。如建筑内部的壁橱、壁柜、 浴室柜等。

# 基本规定

Ⅰ 一般规定

- 绿色建筑的全装修工程，应选用绿色环保、符合产业发展方向的新技术、新工艺、新材料和新部品，不得使用国家明令禁止或淘汰的材料、制品、设备设施。

- 全装修工程应实施一体化设计，强化建筑、结构、机电与装饰装修设计的相互衔接，实现各专业设计协调统一。

- 全装修工程应符合现行国家标准《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB55019、《无障碍设计规范》GB 50763的相关要求。

- 全装修工程不应改变原建筑设计对节能、采光、隔声等方面的要求。不得擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施。

- 全装修工程严禁任意修改结构主体的设计,不得擅自拆除和破坏承重墙体，损坏受力钢筋。

- 不得安装凸出墙外的防护栅栏、晾晒杆、花盆支架或其他固定设施。

- 装修前已经验收合格的公共建筑及成品住宅，若已设计配备空调外机的安装位置，则：

- 装修时不得破坏安装空调外机的设施；

- 不得在原设计空调外机预留安装位置以外的外墙上悬挂空调外机。

- 空调器的室外机组应尽可能地远离相邻户的门窗和绿色植物，当室外机组的出风口正对相邻户门窗时，出风口与正对门窗的距离不得小于下述值:

- 空调器额定制冷量不大于 4.5 kW的为3 m;

- 空调器额定制冷量大于 4.5 kW的为4 m。

【条文说明】本条参照现行国家标准《家用和类似用途空调器安装规范》GB17790第5.8.4.2条规定。

- 在阳台栏杆上放置花盆处必须采取防坠措施。

- 全装修工程规模化施工前应制作样板房，再进行批量施工。

【条文说明】标准样板间作为相关材料、部品、设备及观感质量的参照标准，全装修工程批量施工前，应先制作标准样板间，并展示架空地板、复合空腔墙体、 吊顶、管道系统等主要施工工艺断面。标准样板间完工后，应进行防火安全、室内环境检测和装修工程验收，并验收合格后方可进行批量装修施工。

Ⅱ 住宅

- 住宅全装修工程完工后，应提供工程维护保养使用说明手册，手册应包含内装部品的使用说明，隐蔽部位的各种水电管线图。

- 住宅全装修工程室内装修标准不应低于表3.1.12-1的要求， 住宅建筑内单元内公共区域及附建物业管理、设备用房装修标准不应低于表3.1.12-2的要求。

### 【条文说明】住宅单元内的公共区域部分一旦交付使用，很难重新进行大修，而这一部分若使用普通抹灰装修，最容易受到较大面积的损坏，所以应该采用比较坚固耐久的铺装作法。

#### 表3.1.12-1  住宅全装修工程的室内装修标准

| 分项工程或设施 | 部位 |  | 装修标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 门窗 | 户内门 | 卧室 | 木质成品套装门 |
|  |  | 卫生间 | 木质成品套装门、合金门等 |
|  |  | 厨房 | 木质成品套装门、合金门等 |
|  |  | 阳台 | 塑钢门、合金门、木质成品套装门等 |
| 起居室、卧室 | 顶棚 |  | 水性涂料、局部吊顶 |
|  | 墙面 |  | 水性涂料、壁布（纸）、集成墙板 |
|  | 楼地面 |  | 瓷砖、木地板等 |
|  | 踢脚 |  | 与楼地面饰面材料配套 |
| 厨房 | 顶棚 |  | 集成吊顶 |
|  | 墙面 |  | 饰面砖、装配式墙板等 |
|  | 楼地面 |  | 防滑地砖、装配式地面等 |
|  | 设备、部品 |  | 橱柜、操作台、燃气灶、油烟机、洗涤池、水龙头 |
| 卫生间 | 顶棚 |  | 集成吊顶 |
|  | 墙面 |  | 饰面砖或带饰面装配式墙板 |
|  | 楼地面 |  | 防滑地砖 |
|  | 设备、部品 |  | 盥洗柜、洗面器、坐便器、淋浴龙头、小五金 |
| 阳台 | 顶棚 |  | 水性涂料 |
|  | 墙面 |  | 水性涂料 |
|  | 楼地面 |  | 防滑地砖 |
|  | 配件 |  | 晾衣杆 |
| 其他 | 收纳空间 |  | 门厅储物柜 |
|  | 通信、安防 |  | 网络、电话、门禁等通信系统 |
|  | 电气末端 |  | 灯具、配电箱、插座、开关等末端 |
|  | 水管 |  | PPR管、PP管、不锈钢管等 |
| 预留接口或孔洞 |  |  | 热水器、净水器、冰箱、洗衣机、电视、 空调、新风系统等 |

#### 表 3.1.12-2

#### 住宅建筑内单元内公共区域及附建物业管理、设备用房装修标准

| 分项工程或设施 | 楼地面 | 天棚 | 墙面 | 门窗 | 栏杆、扶手 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 入口、门厅 | 防滑地砖、石材 | 集成吊顶 | 墙砖、石材 | 消防无要求的作成品套装门、合金门、窗。 | 合金管栏杆，管壁厚度不小于2mm； 不锈钢管栏杆，管壁厚度不小于1.5mm。 |
| 候梯厅、走道 | 防滑地砖、石材 | 集成吊顶 | 墙砖 |  |  |
| 敞开楼梯间 | 楼梯瓷砖、石材 | 水性涂料 | 墙砖 |  |  |
| 封闭楼梯间、防烟楼梯间 | 水泥豆石、钢屑水泥耐磨楼地面 | 水性涂料 | 墙砖 |  |  |
| 防烟前室、消防电梯前室 | 防滑地砖、石材 | 集成吊顶 | 墙砖 |  |  |
| 附建邻里交往空间 | 防滑地砖 | 集成吊顶 水性涂料 | 墙砖 |  |  |
| 附建物业管理用房 | 防滑地砖 | 水性涂料 | 水性涂料 |  |  |
| 附建设备用房 | 防滑地砖、水泥豆石 | 水性涂料 | 水性涂料 | 专业有特殊要求的按相应专业要求 |  |

# 设计

## 一般规定

### 全装修工程的设计，应根据使用功能、生理和心理需求进行空间组织和各界面设计，确定装修的材料、规格、质地和色彩。

### 全装修工程的设计应与各专业协同设计，设计文件宜同步提交，设计文件应达到施工图深度要求。

### 全装修工程的设计应遵循模数协调规则，采用标准化模块进行设计，应选用标准化、系列化的参数尺寸，实现尺寸间的相互协调。

### 全装修工程室内装修宜采用管线分离的内装技术。

### 当采用非砌筑隔墙及墙面干法饰面技术时，应在墙面适合位置设置或预留 悬挂重物的设施或措施。

### 不得取消室内原有的安全防护设施，更换的防护设施不得降低安全防护的要求。

### 宜优先采用非砌筑隔墙、干法施工的楼（地）面、吊顶， 以及墙面干法饰面等装配式内装技术。

### 室内装饰装修设计应符合人体工学设计原理，并准确定位和预留各类设备、设施的安装、检修位置。

### 除室内燃气供排气管道、油烟管道、冷媒管道外，其它管线均不应明露。

## 室内声环境设计

Ⅰ一般规定

### 全装修工程室内声环境设计时，主要功能房间和场所的室内允许噪声级应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的要求。

### 全装修工程室内隔墙、楼板、门窗的隔声性能应满足现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB50118的低限要求。

### 可采用弹性面层、弹性垫层、隔声吊顶等措施加强楼板的撞击声隔声性能。

### 【条文说明】楼板的隔声包括对撞击声和空气声两种声的隔绝性能。一般来说，达到楼板的空气声隔声标准不难。据测定，120mm厚的钢筋混凝土空气隔声量在48～50dB，但撞击声压级在80dB以上，远达不到要求。

### 弹性面层对中高频的撞击声改善比较明显，而改善值的大小，决定于面层材料的弹性。弹性越好，撞击声改善的起始频率越低，曲线的坡度越陡。一般弹性面层有木地板、橡胶塑料、厚地毯，其中，厚地毯的效果较突出。

### 弹性垫层主要是做浮筑楼板。其做法是在混凝土楼板上铺设隔声减振垫层，在垫层之上做40厚细石混凝土，做铺装各种面层。其中，垫层材料需要采用弹性好的材料，同时不宜过于轻薄。垫层如果采用性能不同的材料做成两层，效果更好。在地面施工过程中，应注意漏浆和垫层中设备管线铺设不当等原因引起的声桥。

### 吊顶能减少楼板直接向下辐射的声能。厚重的吊顶隔声性能较好；吊顶与楼板间空气层厚度越大，隔声性能越好；吊顶与楼板间的连接采用弹性连接可提高隔声效果。

### 水、暖、电、气管线穿过楼板和墙体时，孔洞周边应以不燃或难燃材料采取密封隔声措施。

Ⅱ住宅

### 住宅全装修工程中，当卧室、起居室(厅)布置在噪声源一侧时，必须采取有效的隔声和减振措施;当居住空间与可能产生噪声的房间相邻时，分隔墙和分隔楼板应采取隔声降噪措施。

### 厨房、卫生间及封闭阳台处，排水管宜用隔声材料包裹。

### 楼板面层宜采用隔声垫层、架空地面等做法。

### 住宅建筑的机电服务设备、器具的选用，应符合下列规定:

### 机电服务设备，宜选用低噪声产品，并应采取综合手段进行噪声与振动控制。

### 设置家用空调系统时，应采取控制机组噪声和风道、风口噪声的措施。

### 预留空调室外机位置时，应考虑防噪要求，避免对居室及相邻户的干扰。

### 排油烟机、通风器、空调采暖设备及给排水器具，宜选用低噪声产品。

### 【条文说明】本条主要规定空调室外机、燃气热水器、中央热水机组、通风设备等应尽量选用低噪或超低噪声的设备，安装位置也应合理选择，避免产生噪声对周边房间的影响。

## 室内光环境设计

### 全装修设计不应影响建筑室内的自然采光，不应在自然采光处设置遮挡采光的固定设施。

### 照明应根据室内空间功能不同，设置不同的分区，(国设标) 室内照度、统一眩光值、一般显色指数等照明数量和质量指标应满足现行国家标准《建筑照明设计标准》GB50034的规定要求。

### 室内照明应选择安全、节能、实用的光源及灯具，灯光既能照亮空间又要限制灯具的亮度，避免照射面出现光斑，防止光污染。

### 不宜采用大面积高反射度的装饰装修材料。

### 室内照明系统灯具及其附属装置的能效等级应符合国家现行有关标准规定的能效限定值。

### 墙面及天棚宜采用白色或浅色，有效提高光的利用率。

## 室内热环境设计

### 全装修工程设计不应破坏建筑原有的墙体保温;

### 设计应考虑与门窗节点的衔接，确保室内的气密性和水密性;

### 应采取绿化环境、组织有效自然通风、设置通风百叶窗及多种建筑遮阳等综合措施。

【条文说明】内江地区属夏热冬冷地区，随着人们生活水平的提高，房间基本安装有空气调节器。良好的自然通风能有效改善热湿环境，墙体的保温性能、气密性及遮阳设施等对空调能耗影响较大。原有建筑墙体、门窗有良好的保温性能，故规定本条以达到有效节能目的。

## 室内空气质量

### 室内空气质量的设计应符合以下要求:

### 全装修工程设计应确保室内具有优良的自然通风环境，必要时可采用机械通风等形式，以改善室内空气品质；

### 全装修工程的材料、工厂化生产部品，应按现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325的规定，进行甲醛、氨、氡等挥发性有机化合物和放射性等有害指标的检测；

### 【条文说明】因使用的室内装修材料、施工辅助材料以及施工工艺不合规范，造成建筑装修期间及完毕后室内环境长期污染难以消除，也对施工人员健康产生危害。为杜绝此类问题，必须严格按照《民用建筑工程室内环境污染控制规范》 GB 50325和现行国家标准关于室内建筑装饰装修材料有害物质限量的相关规定。鼓励选用比国家标准更健康环保的材料，鼓励改进施工工艺。

### 合理设计室内的新风设备进风口位置，保证新风质量及避免二次污染的发生，应避开燃气设备排放口、空调机散热口及卫生间排风口等污染源，且卫生间排风口、燃气设备排放口不得直接排至阳台等室内空间

### 厨房、卫生间排气口应采用防止烟气倒灌、串气和串味的设施;

### 【条文说明】特别是厨房油烟的排放，空调室外机散热排风口及燃气热水机排气口安装位置问题，对相邻房间的影响较大；如排放位置不合理、管道配件缺失或安装间距不足，容易造成气流短路不畅，CO浓度超标，串烟、串气严重，影响本居室和相邻居室的空气质量及安全。

### 厨房油烟须经净化过滤后方可排放，排放位置、高度等须满足相关规定要求。

### 【条文说明】厨房油烟需经过净化过滤达标后排放，油烟污染物排放口与周边住宅等环境敏感建筑的最小距离应不小于20米；经油烟净化和除异味处理后的油烟排放口与周边环境敏感目标的距离不应小于10米。餐饮服务项目所在建筑物高度小于等于15米时，油烟排放口应高出屋顶；建筑物高度大于15米时，油烟排放口高度应大于15米。

### 室内装饰装修工程中应限制溶剂型木器涂料的用量，溶剂型涂料涂装的表面不宜超过房间面积的1/3。

### 为避免由装饰装修材料造成的室内空气污染，公共建筑常有人员工作和停留的室内场所及全装修住宅室内装饰装修工程中不得使用表4.5.8中列出的材料。

表4.5.8  全装修工程室内绿色装饰装修禁用材料

| 序号 | 部位/作用 | 材料名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室内空间 | 溶剂型防水涂料，107胶粘剂等聚乙烯醇缩甲醛胶粘剂 |
| 2 | 内墙 | 聚乙烯醇水玻璃内墙涂料，聚乙烯醇缩甲醛内墙涂料及内墙腻子,树脂以硝化纤维素为主、溶剂以二甲苯为主的水包油型(0/W) 多彩内墙涂料。 |
| 3 | 木地板及其他木质材料 | 沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂 |
| 4 | 保温、隔热和吸声材料 | 脲醛树脂泡沫塑料 |

## 节能设计

### 全装修工程中不得拆除或改变竣工验收前已经验收合格的节能外门窗。

### 全装修工程选用的制冷、采暖设备应遵守耐久安全、节能环保的原则，优先使用本地充足价廉的能源，并符合下列规定:

- 宜选用先进的节能采暖制冷技术与设备，其能效比、性能系数等应合符现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189及地方标准《四川省居住建筑节能设计标准》DB51/5027的相关规定;

- 房间空气调节器的能效限值、综合部分负荷性能系数、系统配置方式应合符现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736 及《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB55015的相关规定;

### 【条文说明】空调设备应优先选择本地有足够充足且价廉的能源作为动力，如电力、天燃气以及空气源等。现在市场上空调器、热水设备及通风设备的能效值有区别，应选用满足国家相应规定标准的低能耗产品。

### 室内照明系统应采取分区、定时、感应等节能措施，在天然光到达的区域的照明采用同一分支回路配电或分开关控制，以便根据室外光线合理开关室内相应区域的照明。

### 【条文说明】照明控制是照明节能的重要手段，并通过实际工程验证是行之有效的节能措施。结合天然光采光情况进行照明控制是照明节能的主要措施之一。

### 全装修工程应优先选用工业化生产的成套设施，所使用的木制品及木装饰用料、玻璃和各类板材等宜在工厂采购或定制。

### 为达到绿色环保、节能节材的目的，全装修工程宜优先选用表4.6.5中所列的材料。

#### 表 4.6.5全装修工程室内绿色装饰装修宜使用材料

| 序号 | 材料 |
| --- | --- |
| 1 | 以废弃物为原料生产的材料 |
| 2 | 无或少污染物的天然可再生材料 |
| 3 | 可再利用材料 |
| 4 | 可再循环材料 |
| 5 | 高强度、高性能和高耐久性的新型装饰装修材料 |
| 6 | 固定家具宜采用环保、难燃烧、防虫蛀、防潮、防霉变、易清洁、不易变形、强度高的材料 |
| 7 | 隔墙材料宜采用轻质砌块砌体或轻质墙板 |

## 功能空间

Ⅰ公共建筑

### 公共建筑的装修风格应与所处公共建筑的性质、使用功能和服务管理方式相适应。

### 公共建筑室内功能区的划分应与空间使用要求、实际面积、结构相符合，做到功能分区明确，空间使用安全、环保、方便、舒适、美观，各种流线组织良好。

### 公共建筑室内楼地面应采用防滑设计，并满足现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/ T 331中的相关要求。

### 公共建筑室内装饰装修设计宜充分利用天然采光和自然通风，无自然通风的室内空间应设机械通风设施。

### 涉及用餐、厨房、食品贮藏等有严格卫生要求的用房应采取防鼠、防蝇和防其他有害动物及防尘、防潮、防异味、通风等有效措施。

### 公共建筑的卫生间、盥洗室、浴室等有水房间，不应设在餐厅、厨房、食品贮藏等有严格卫生要求用房的直接上层。确有困难布置在用餐区域直接上层时应采取同层排水和严格的防水措施;但不应设在变配电室等有严格防潮要求用房的直接上层。

### 公共建筑的卫生间的装修设计应符合下列规定:

### 卫生间的装修设计应依据场所服务类别及其客流量，合理布置卫生洁具和洁具的使用空间,并应充分考虑无障碍通道和无障碍设施的配置；

### 卫生间宜利用天然采光和自然通风，并应设置机械排风设施，其排风出口应避开人员经常活动区域；

### 卫生间的装修设计应与室内环境协调;厕所墙面必须光滑，便于清洗;地面必须采用防渗、防滑材料铺设；

### 卫生间应设置前室，厕所的门不宜直接开向厅房、电梯厅等主要公共空间；

### 卫生设施的数量、尺度、安装应符合现行业标准《城市公共厕所设计标准》CJJ 14的规定；

### 卫生间平面设计应进行功能分区，宜将大便间、小便间、洗手间分区设置;每个大便器应有一个独立的厕位间；

### 卫生间厕位间的隔板及门应符合下列规定:

### 隔板及门的下沿与地面应留0.1m~0.15m的距离；

### 隔板及门的上沿距地面的高度:一、二 类公厕不应小于1.8m、三类公厕不应小于1.5m;独立小便器站位应有高度为0.8m的隔断板，隔断板距地面高度应为0.6m;

### 门及隔板应采用防潮、防划、防画、防烫材料;

### 厕位间的门锁应用显示“有人”、“无人”标志的锁具。

## 住宅

### 住宅全装修工程的功能空间设计应按照家庭结构和生活方式的变化，结合环境、功能全装修住宅和设施的可变性要求，综合住宅面积和户型特点，预留规划空间、保证布局灵活性。

### 功能空间包括门厅、起居室、卧室、餐厅、厨房、卫生间、收纳空间阳台(晾晒空间)，也可根据需要设置隔墙分隔空间。

### 全装修住宅工程设计应满足各功能空间的基本使用要求，并应根据空间尺度、居住人数、生理和心理需求，合理布置各种设备、设施，合理确定装修材料的品种、规格、材质和颜色。

### 住宅室内功能空间应当保证充分的收纳空间比例，固定收纳类家具水平正投影面积宜占住宅室内面积的12%以上。

### 住宅室内净高设计应符合以下要求：

### 装修完成后地面与天棚之间的净高不应低于2.40m，局部净高不应低于2.10m，且其面积不应大于室内使用面积的1/3。坡屋顶的卧室、起居室(厅)，其1/2面积的室内净高不应低于2.10m。

### 厨房、卫生间装修完成后地面与天棚装修面之间净高不应低于2.10m。

### 住宅起居室(厅)装修设计应符合下列规定:

### 起居室(厅)应具备会客、娱乐、团聚等功能，设计时应布置座椅、茶几等基本家具;

### 起居室(厅)设计应结合基本家具尺寸和布置，按照方便使用的原则，对电视、电话、网络、电源插座、可视对讲、温控面板、开关面板、中控面板等进行定位：

### 起居室应设置空调机或预留空调机安装条件，空调机送风口不应正对人员长时间停留的地方。

### 住宅餐厅装修设计应符合下列规定:

### 餐厅应具备用餐等功能，应布置餐桌、餐椅等基本家具;

### 餐厅应靠近厨房布置;

### 餐厅宜设置收纳餐饮物品和小家电的空间;

### 餐厅不得设置燃气设备;

### 无独立餐厅的套内空间，应按功能分区的原则在起居室(厅)或较大面积的厨房设置就餐区，且空间组织布局合理。

### 住宅卧室装修设计应符合下列规定:

### 不应损害卧室的日照、采光和自然通风条件。

### 卧室设计应能有效地防止外部视线干扰。

### 卧室设计应结合储藏空间、基本家具尺寸和布置，按方便使用的原则，

### 对电视、电话、网络、电源插座、温控面板、开关面板等进行定位;

### 卧室应设置空调机或预留空调机安装条件，空调机送风口不应正对床头。空调室内机连接管与墙体预留孔间水平距离不宜大于0.3m。

### 住宅厨房装修设计应符合下列规定:

### 厨房设计应合理组织操作流线。厨房的洗涤盆、灶具、排油烟机、电器设备、橱柜、吊柜等设施应一次性集成设计到位，并按炊事操作流程排列；

### 厨房宜使用整体厨房系统，并应符合现行行业标准《住宅整体厨房》 JG/T184的有关规定;

### 厨房管道井及吊顶应结合设备检修需要，在适宜的位置设置检修口。

### 厨房地面和局部墙面应有防水构造，防水层应从地面延伸到墙面，且至少高出地面完成面0.3m。地面应选用防滑、耐水、易清洁的材料，顶面、墙面应选用防火、耐热、易清洁的材料。

### 住宅厨房不应设置地漏，厨房与生活阳台连通时，在生活阳台设置地漏；厨房与生活阳台不连通时，厨房应设置事故排水设施。

### 【条文说明】厨房地面不需经常排水，水封干涸会造成臭气通过地漏逸出影响环境卫生。地漏的排水管进入下层住户带来卫生安全隐患，同时破坏住户使用环境的完整性。厨房内事故排水措施按建筑专业要求执行，当事故排水采用设置排水立管及侧排地漏或排水孔（管）加防鼠格栅的专用事故排水系统时，侧排地漏或排水孔（管）应间接排水接入排水立管。该立管禁止接纳其他器具排水，且不应设置在户内，排水立管应排入室外生活污水系统，并应设置水封井。

### 放置灶具、洗涤盆的操作台深度不宜小于0.6m，操作面净长不应小于2.1m，操作台前的过道净宽不应小于0.9m。

### 厨房基本设施的配置应符合表4.8.13的要求。

#### 表4.8.13厨房设施配置

| 类别 | 基本设施 | 可选设施预留接口及位置 |
| --- | --- | --- |
| 橱柜 | 操作台、橱柜(包括下柜体、吊柜) |  |
| 设备 | 灶具、排油烟机、洗涤池、龙头、热水器 | 消毒柜、微波炉、洗碗机、烤箱、 电冰箱、电饭煲 |
| 灯具 | 顶灯(防水) |  |

### 卫生间装修设计应符合下列规定:

### 卫生间设计应对淋浴间、电器设备、水管接口、坐便器等明确定位;

### 装修设计不应影响卫生间的自然通风、采光，卫生间宜设机械排风设施及自然进风口，并应为检修提供方便；

### 【条文说明】卫生间是臭气产生源，应具备良好的通风设施；特别是无窗卫生间，应设置机械排风设施，并宜在底部区域设置自然补风口。

### 卫生间功能布局宜考虑照顾老年人、残疾人和儿童的使用方便，并按需要配置相应设施；

### 卫生间基本设施的配置应符合表4.8.16的要求。

#### 表4.8.16 卫生间设施配置

| 类别 | 基本设施 | 可选设施或预留接口及位置 |
| --- | --- | --- |
| 洁具 | 节水型坐便器、浴缸(或淋浴房、淋浴区)、节水型洗浴龙头、洗脸盆及节水型龙头 | 洁身器、恒温型龙头 |
| 卫浴五金 | 毛巾杆(环)、镜子、厕纸架、 | 镜柜、台盆柜、抓杆或扶手、浴巾架、挂衣钩、洗浴区置物架 |
| 电气设备 | 排气扇 | 浴霸 |
| 灯具 | 顶灯(防潮) | 柜底灯、镜前灯 |

### 套型内只有单个卫生间时，宜采用带前室的卫生间，卫生间门不应直接开向起居室（厅）或厨房。

### 卫生间宜采用整体卫浴系统，并应符合现行行业标准《住宅整体卫浴间》JG/T 183-2011的有关规定；

### 吊顶宜采用金属扣板，利于设备检修；

### 卫生间防水应符合下列规定:

### 卫生间应设地漏，楼、地面向地漏方向找坡不应小于1%;

### 卫生间门口设置高度不大于15mm楼地面高差，当进行无障碍设计时, 应以斜坡过渡。门槛石与地面、墙面的结合部位必须有防水构造;

### 卫生间洗浴、盥洗、坐便等单元宜采用干湿分区设计;

### 淋浴房(区)宜设置挡水，当不设挡水时，内外宜有不大于15mm的高差;

### 卫生间防水层应从楼地面延伸到墙面，且至少高出楼地面1.2m，淋浴空间防水层高出楼地面不得低于2m；设计应注明防水材料的规格型号，及涂膜防水的涂刷次数和厚度。

### 阳台设计应符合下列规定:

- 阳台的装修设计不应降低阳台栏杆或栏板的防护高度，或改变原建筑为防 止儿童攀爬的构造措施；

【条文说明】装修设计有可能：1.改变阳台栏杆或栏板的设防高度；2.抬高地面或在栏杆附近设置可踩踏的矮柜，变相降低阳台栏杆、栏板的相对高度；3.改变金属栏杆垂直杆件的净距；4.改变原建筑防护构造措施。这些均涉及安全问题，存在儿童攀爬或降低阳台栏杆稳固性的隐患，故补充该相关规定。

- 阳台应预留晾晒衣物的空间并设置晾晒衣物的设施或预埋相应的构件；

- 当阳台设置地漏或洗衣机时，应设置专用给排水管线及地漏。且楼地面应设防水层，并向地漏方向找坡，坡度不应小于1%；

- 开敞的、有用水的阳台楼地面，应选用防滑、耐磨、易清洁的材料；

### 住宅套内楼梯，应符合下列要求：

- 套内楼梯设计应符合现行地方标准《四川省住宅设计标准》DBJ51/168 相关要求。

- 楼梯踏步应设防滑措施。

- 套内楼梯踏面下方不宜通透或踏面前缘突出。

- 套内楼梯踏步、栏杆、扶手宜采用成品部件。

### 住宅的楼层公共部位应符合下列要求：

- 住宅的楼层公共部位室内装修设计应包括从住宅公共出入口到入户门之间的公共使用、交通等空间。

- 公共门厅宜合理设置信报箱、告示栏等辅助服务设施，信报箱的设置应符合现行国家标准《住宅信报箱工程技术规范》GB 50631及《住宅信报箱》GB/T24295的相关要求。

- 电梯门洞口装修应有防碰擦措施。

- 楼梯间及电梯厅应有楼层指示标识，入户门应有门牌标识。

- 设置有自动喷水灭火系统的电梯厅或前室，电梯的门口宜设漫坡，地面比电梯门槛低5～10mm。

## 无障碍设计

Ⅰ一般规定

### 装饰装修设计不应改变原建筑中室内共用部分的无障碍设计。并在室内装饰装修设计中应严格执行现行国家标准《无障碍设计规范》GB500763的相关规定。

### 公共建筑及住宅室内不宜设计地面高差，当存在不大于15mm的高差时，应设置不大于1:10的缓坡。

### 公共建筑及住宅无障碍卫生间设计应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763和 《住宅卫生间功能及尺寸系列》GB/T 11977的相关规定。

Ⅱ住宅

### 住宅全装修工程设计不应改变原建筑中无障碍住宅中套内卧室、起居室(厅)、厨房、卫生间、过道及共同部分的要求。

### 无障碍住宅应留有符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB50763中规定的、通往套内入口、起居室(厅)、餐厅、厨房、卫生间、储藏室及阳台的无障碍通道。且通道地面应平整、防滑、反光小；通道的墙面、柱面的0.6m~2m高度内，不应设置凸出墙面0.1m以上的装饰物；墙面、柱面的阳角宜做成圆角或钝角，并应在高度0.40m以下设护角。

### 住宅无障碍厨房设计应符合现行国家标准《无障碍设计规范》GB 50763和《住宅厨房及相关设备基本参数》GB/ T 11228的相关规定。

## 机电专业

### 机电专业设计应进行管线综合设计，并应与结构构件的布置相协调，同时应满足各项功能空间的使用要求，宜采用设备管线与主体结构分离的方式。

### 给排水设计应符合下列规定:

Ⅰ 一般规定

- 卫生器具和配件应符合现行国家标准《节水型卫生洁具》GB/T31436和《节水型产品技术条件与管理通则》GB/T18870的相关要求，用水效率等级应满足绿建评价的要求。

- 公共建筑及住宅给排水管线应准确预留洞口或安装位置，不得后期在建筑物结构层凿剔沟、槽、孔洞。

- 公共建筑及住宅室内敷设在顶板下、吊顶内的热水管道应做保温处理，保温层厚度应经计算确定。敷设在上述部位的冷水管道应采取相应的防结露措施。

- 公共建筑及住宅生活给水管不得采用镀锌钢管，高层建筑生活给水立管不得采用塑料管。生活给水干管及立管宜采用不锈钢管、铜管、钢塑复合管等金属管材。给水支管宜采用不锈钢管、铜管、钢塑复合管、塑料管。

- 公共建筑及住宅室内各用水点处水压大于0.2MPa的配水支管应设置减压设施，并应保证设置的水加热器入口、淋浴器接管处给水压力不小于0.12MPa。

- 公共建筑及住宅设有中央净水机或中央软水机等水处理设备的位置，应设置排水设施；

- 公共建筑卫生间宜采用红外线感应水嘴，感应式冲洗阀大、小便器，淋浴间宜采恒温式淋浴阀门；蹲式大便器宜采用脚踏式冲洗阀或冲洗水箱。

- 公共建筑及住宅的下列场所应设置地漏:

- 卫生间、盥洗室、开水间；

- 洗衣机、直饮设备、开水器等设备附近；

- 食堂、餐饮业厨房间。

- 公共建筑及住宅卫生洁具的排水设施及水封设置应符合下列规定：

- 大、小便器均应采用本体自带水封的产品；

- 洗脸盆、洗涤盆及浴盆排水接口应设置水封，宜采用管道式存水弯；

- 淋浴间及洗衣机排水应设置直通地漏，下设管道式存水弯；

- 地面排水应采用直通地漏或机械密封地漏，下设管道式保存水弯；

- 存水弯水封深度不得小于50mm。

Ⅱ 住宅

- 住宅厨房和卫生间的污废水排水应采用同层排水，排水管道不得敷设于下层住宅的套内空间（阳台除外），且排水横管和立管均不应穿越任一层的卧室。（四川省住宅设计标准）。

- 住宅内厨房洗涤盆、卫生间洗脸盆、淋浴器应设热水供水设施。

- 住宅给水管在套内应设置总阀门，从户外水表井进入住户的给水管道应在顶板下敷设，户内的冷、热水管道不应在地面找平层、卫生间内的回填层内敷设；户内的冷、热水管道宜在顶板下沿墙敷设，结合建筑装修进行隐蔽。

- 住宅户内最远处热水用水点距水加热装置的管道长度超过12m时，应设热水循环管或配置电伴热保温措施。

- 住宅建筑中，竖向接纳两户及以上卫生间大便器排水的污水立管应设置专用通气立管和连通管，排水立管和通气立管应每层连通。

- 住宅厨房和卫生间的通气管应分别设置。

- 住宅排水立管设于室内时，不应设在与卧室相邻的内墙面。当条件受限，排水立管只能设在与卧室相邻的内墙面时，其墙体厚度不得小于200mm,且应采用排水铸铁管或低噪音管材。

### 通风空调设计应符合下列规定：

Ⅰ 一般规定

    - 公共建筑及住宅暖通空调系统的形式，应根据工程所在地的地理和气候条件、建筑功能、能源方式等情况，遵循被动措施优先、主动措施优化的原则合理确定。

    - 室内空调设备的冷凝水应有组织地间接排放至卫生间、阳台地漏或专用冷凝水立管等，不应出现倒流。

【条文说明】冷凝水必须有组织排放，无组织排放会造成水滴四处溅落，影响室外环境。冷凝水也不能排放至污水管或专用雨水管，避免水管堵塞导致返流和臭味通过冷凝水管窜味至房间内。

    - 套内空调室内机的位置设置应合理，不宜直接吹向人体；空调区的送、回风方式及送、回风口选型和安装位置应满足使室内温度均匀分布的要求。

【条文说明】空调室内机安装位置原则上不能随便选择位置，合理的安装位置会快速达到房间温度要求，也能有效的节约能源。送回风口形式、安装高度等因素会影响室内温度的均匀分布，影响舒适度。

    - 当设置机械换气装置时，宜采用带余热或显热回收功能的双向换气装置，并应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节规范》GB50736的相关规定。

【条文说明】本条主要是为了满足节能减排要求，不管冬季、夏季，室内排出的气体是有能源可再利用的。特别是设有空调系统的公共建筑，如果室内气体直接排放至室外，不与新风（或进风）再次进行热交换，会造成能源损失。

Ⅱ 住宅

    - 住宅全装修工程采用户式集中新风系统的，宜采用带余热或显热回收功能的双向换气装置，宜设置高中效过滤器，其设计换气次数不宜低于0.5次/ h，且应满足PM2.5浓度要求值。并应符合现行行业标准《住宅新风系统技术标准》JGJ/T 440的规定。

【条文说明】根据《环境空气质量标准》GB3059中要求PM2.5年平均浓度值及24h平均浓度值，新风系统有必要设置PM2.5净化设备。

    - 住宅的厨房应设竖向集中排油烟井道。

    - 住宅套内的居住空间应设置空调设施，采用集中空调系统的应设置分室或分户温度控制设施。

【条文说明】分体空调（含多联机、地暖系统）具备分室温控功能，多个房间使用同一风管机时，如果要求每个使用房间具备温控功能有一定难度，可将温度传感器设置在主要有代表性的房间，初略的对室内温度进行整体控制。

### 电气设计应符合下列规定：

Ⅰ 一般规定

- 除特低电压照明系统外，公共建筑及住宅配电箱至灯具的照明配电线路应敷设PE线。

【条文说明】国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034第7. 2.9条的规定“当采用I类灯具时，灯具的外露可导电部分应可靠接地”。《建筑环境通用规范》 GB55016规定各种场所严禁使用0类灯具。室内装修设计中选用的嵌入式灯具，大部分是I类灯具;作为室内装修设计，无法限制并规定用户不使用I类灯具，故要求所有照明配电线路应敷设PE线。

- 公共建筑及住宅安装高度在1.8m及以下插座均应采用安全型插座;

- 除三相电动机外，配电线路中中性线应与相线芯线等截面。相线在16mm2及以下的接地保护 PE 线应与相线芯线截面一致。相线大于35mm2时 PE 线截面应不小于相线的 1/2；相线小于及等于35mm2但大于16mm2时， PE 线截面积应不小于16mm2；

- 卫生间的洗浴区上方灯具应选用防潮防水型灯具；

- 装有淋浴或浴盆的卫生间应做局部等电位联结。卫生间主要装置外露可导电部分必须与等电位（PE）接线端子连接，装饰装修不得拆除或覆盖局部等电位联结端子箱。

- 严禁任何导线直接暗敷，不得外露明敷。暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm，暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2mm。

- 对于装有淋浴设施的卫生间，灯具位置不应安装在0、1区内，用电设备及电源插座，不应安装在0区和1区内。

Ⅱ 住宅

- 住宅全装修工程配电箱的用电负荷计算功率不应超过其建筑设计相应配电箱的计算容量；

- 住宅室内的低压配电系统接地形式，应与建筑设计的低压配电系统接地形式一致；

- 住宅选用的电气设备，应与配电箱的配电方式(单相二线、三相四线)、电压(380V 、220V) 匹配。当采用三相电源进户时，各相负荷分配宜保持平衡，最大最小相的负荷电流差不宜超过30%；

【条文说明】室内装修设计选用户式中央空调等大功率用电设备时，应充分考虑与建筑设计配电箱的电气参数匹配。主要避免以下两种情况：单相配电箱配三相用电设备，造成用电设备无法使用；三相配电箱配单相大功率用电设备造成三相无法平衡，配电箱总开关过载跳闸。

- 住宅套内坐便器附近宜设电子坐便器电源插座，厨房洗涤池下方宜设设备用电源插座，每个可分居住空间门口宜设置电源插座；

- 住宅门厅宜设置户内照明总开关；在卧室的门口和床头应设置双控控制照明开关；在走道、楼梯宜设置能人体感应点亮的节能自熄夜间照明灯；

【条文说明】入户门附近设置“一键节能开关”，方便住户离家时快速关闭所有灯具，提升住户人性化体验并利于节能。双控开关、带夜间指示灯的开关、夜间照明灯等均为人性化，适应老龄化社会的设计。“一键节能开关”、双控或中途控制照明等功能的具体实现措施不限，可用分立元器件(接触器)实现，也可利于家居智能化系统等实现。设置能人体感应点亮的节能自熄夜间照明灯的场所不限，但卧室设置夜灯时，其设置位置或人体感应开关角度应防止正常睡眠误触发点亮，而影响睡眠质量。

- 分户内的配电箱，箱内应设置与所控配电线路负荷适配的具有过载、短路保护的断路器。除照明回路外，住宅家居配电箱所有出线回路断路器应具有A型剩余电流保护功能，其动作电流不大于30mA，动作时间不大于0.1s；

【条文说明】由于直流型家用电器日趋增多，直流脉动漏电探测功能已成必要功能，故建议采用A型剩余电流保护器。家居配电箱内应配置有短路、过负荷保护的照明供电回路、电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。因住宅内未使用的无效插座较多，对每个回路供电的插座数量存有争议。为保证用电安全，本标准提出不宜超过10个(组)。

- 套内配电线路应选用WDZB-BYJ-450/750 标准的铜芯绝缘电线，芯线的截面应满足负荷载流量的要求。每套住宅进户线截面不应小于10 mm2，分支回路截面不应小于2.5 mm2。

- 卫生间等电位联结线应采用不小于4mm2的黄绿双色绝缘铜芯软导线，穿导管暗敷，等电位联结线不应串联连接。

### 智能化设计应符合下列规定：

Ⅰ 一般规定

- 公共建筑及住宅的智能化设计应以建设绿色建筑为目标，做到功能实用，技术适时、安全高效、运营规范和经济合理。

- 公共建筑及住宅的智能化系统应按现行国家标准《智能建筑设计标准》GB 50314的有关规定配置。

- 全装修工程应设置视频安防监控系统，高层建筑应设置高空坠物监控设施。视频安防监控系统的设计应符合现行国家标准《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395的规定；

Ⅱ 住宅

- 住宅小区安全防范设施配置不应低于国家标准《住宅小区安全防范系统通用技术要求》GB/T 21741中规定的二级防范要求；

- 住宅楼应设置访客对讲系统。访客对讲系统的设计应符合现行国家标准《住宅小区安全防范系统通用技术要求》GB/T 21741的规定；

- 住户套内信息箱与住户配电箱、智能家居控制箱不宜贴邻或垂直叠放。必须紧邻或垂直叠放安装时，应保证结构安全性、电气管线敷设可行性和建筑施工质量。

【条文说明】住户信息箱、住户配电箱、智能家居控制箱附近均为管线密集的区域，住户信息箱与住户配电箱、住户信息箱与智能家居控制箱贴邻或垂直叠放安装时，包括采用“强弱电一体化箱”，极易造成强弱电管线在极小区域交叉重叠，影响混凝土浇筑质量。特别是采用叠合板的装配式混凝士结构建筑，叠合板现浇层中暗敷强弱电管线过于密集，造成管线无法穿过钢筋网、管线及钢筋的混凝土保护层厚度不够等质量问题。住户信息箱、住户配电箱、智能家居控制箱及其管线采用“管线分离”技术等措施，或暗敷管线敷设可行且满足施工质量要求时，可贴邻或垂直叠放。

- 每套住宅宜设置入侵报警系统。入侵报警系统的设计应符合现行国家标准《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394的规定；

- 住宅公共部位出入口控制系统、电梯控制系统，条件许可时可采用 “无接触控制”的相关智能化技术。

【条文说明】实现无接触智能出入口控制、无接触乘梯(自动点亮电梯外呼和选择目的楼层)，从而避免与传统出入口控制系统识读设备、电梯按钮直接接触，降低细菌病毒感染风险。

## 机电末端

Ⅰ 一般规定

### 机电末端设计应符合现行团体标准《建筑装饰装修机电末端综合布置技术规程》T/CBDA 27-2019的相关规定。

### 可能被溅水的电源插座应选用防护等级不低于IP54的防溅水型插座。

### 电源插座距水龙头、水池等用水设施边缘的水平距离宜大于600mm。

Ⅱ 住宅

### 住宅全装修工程的配电箱、信息箱不应设置在室外、厨房内、卫生间内；不应安装在与卫生间0区共用的墙上，不宜安装在与卫生间1区共用的墙体上；不应设置在结构竖向构件、装配式构件、分户隔墙，不宜设置在外墙、防火墙上。

【条文说明】家居配电箱一般采用嵌墙式暗装，不应安装在防火墙、与卫生间0区共用的墙上，实在避不开时，应采用加厚此部分墙体或采取防水、防火加强措施，加厚墙体数值根据箱体厚度确定。另外，建筑外墙上也有渗水的可能，家居配电箱也不宜嵌墙式暗装在户内靠外墙的墙面上。

### 住宅配电箱宜暗装在套内走廊、门厅或起居室等便于维修处，配电箱底部至装修地面的高度不应低于1.6m。

### 住宅信息配线箱宜暗装, 箱底距地面高度宜为0. 5m。

### 住宅访客对讲主机宜安装在单元入口处防护门上或墙体内，主机和室内分机底边距地高度宜为1.3m~1.5m。

### 套内使用的配电线路和智能化线路，不应穿越其他住户套内空间。

### 住宅室内电源插座和开关的位置、数量应结合设备、部品布置确定，当设计无要求时宜按表4.11.9的规定执行。

#### 表4.11.9住宅室内电源插座基本配置表

| 房间名称 | 插座类型 | 参考安装高度(m) | 用途及适宜安装位置、数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起居室 | 单相三极插座 | 柜式0.30， 壁挂式2.00 | 空调1个 |
|  | 单相二极加三极插座 | 1.00 | 电视背墙3个 |
|  | 单相二极加三极插座 （带USB输出模块） | 0.30 | 沙发两侧各1个 |
|  | 有线电视插座 | 1.00 | 电视背墙1个 |
|  | 信息网络插座 | 1.00 | 电视背墙1个 |
|  | 电话插座 | 0.30 | 沙发侧1个 |
| 餐厅 | 单相二极加三极插座 | 0.30 | 2个 |
| 卧室 | 单相三极插座 | 2.00 | 空调插座1个 |
|  | 单相二极加三极插座 | 1.00 | 电视背墙2个 |
|  | 单相二极加三极插座 （带USB输出模块） | 0.65 | 大卧室床头柜2个，小卧室床头柜1个 |
|  | 有线电视插座 | 1.00 | 电视背墙 1个 |
|  | 信息网络插座 | 1.00 | 电视背墙1个 |
|  | 电话插座 | 0.65 | 床头柜1个 |
| 书房 | 单相三极插座 | 2.20 | 空调插座1个 |
|  | 单相二极加三极插座 | 0.30 | 书桌2个 |
|  | 信息网络插座 | 0.30 | 书桌1个 |
| 厨房 | 单相带开关二极加三极插座 | 1.20 | 厨房台面3个 |
|  | 单相二极加三极插座 | 2.20 | 排油烟机1个 |
|  | 单相三极插座 | 0.30 | 冰箱侧墙或背墙I个 |
|  | 单相带开关二极加三极插座 | 2.20 | 热水器旁，1个 |
|  | 单相二极加三极插座 | 0.30 | 净水器旁，1个 |
|  | 单相二极加三极插座 | 0.30 | 洗涤池下方1个 |
| 卫生间 | 单相二极加三极插座 | 1.40 | 化妆镜侧墙1个 |
|  | 单相二极加三极插座 | 2.30 | 排气扇1个 |
|  | 单相三极插座 | 0.60 | 智能马桶预留，1个 |
|  | 单相带开关三极插座 | 2.20 | 如有热水器(电热水器或太阳能热水器)，1个 |
|  | 单相带开关三极插座 | 1.20 | 如有洗衣机，1个 |
| 阳台 | 单相带开关三极插座 | 1.20 | 如有洗衣机，1个 |
|  | 单相带开关三极插座 | 1.20 | 绿植智能养护设备，2个 |

注:电源插座宜分别设置在不同的墙面上。

## 厨卫部品

Ⅰ 一般规定

### 公共建筑及住宅厨卫部品应与装修设计整体协调，并提供专项设计图纸，专项设计深度应满足生产加工和现场安装要求，选用的部品应为标准化、系列化的参数尺寸。

### 公共建筑及住宅应选用便于安装、拆卸以及接口通用、技术配套的标准化内装部品。

Ⅱ 住宅

### 住宅的橱柜布局应满足储藏、洗、切、烹饪功能及操作动线要求，并应根据空间尺寸要求，运用橱柜功能模块组合出单排、双排、L形、U形等不同的布局设计。

### 住宅厨房部品应根据操作顺序合理布置各种设备、设施，并应设置与之对应的水、电、燃气接口。

### 放置灶具、水槽的操作台合口宜做防滴水设计，台面贴墙应采取后挡水处理，洗涤池应有防溢水功能。案台台面应选用无毒无害、耐水、耐火、耐腐蚀、易清洁,具有相应强度的材料。洗涤池柜体下方应做防潮处理。

### 住宅厨房设计应与燃气专项设计协同，并应将燃气专项设计对燃气表、燃气管线的布置情况反映到厨房设计中。

### 住宅厨房排油烟机横管宜在吊顶上部排布，不宜穿越吊柜。

## 住宅收纳部品

### 住宅全装修工程套内应设置储藏收纳部品，储藏收纳部品应符合下列规定:

- 布局合理、方便使用；

- 住宅入口宜设置收纳储藏空间；

- 生间应镜柜、毛巾架、卫生物品收纳架；

- 厨房应设置地柜及吊柜部品。

### 住宅全装修工程的固定式储藏空间应结合建筑墙体、顶面等部位进行整体设计，储物柜宜采用标准化、装配式部品。

# 材料

## 一般规定

### 公共建筑及住宅全装修工程中使用的材料应有第三方检验机构出具的检测报告，材料的有害物质限量和防火指标应符合现行国家标准的要求。

### 建筑材料应选用国家和地方现行推广的建筑材料及制品，优先选用获得绿色评价标识的建筑材料及制品，不得采用国家和地方禁止和限制使用的建筑材料及制品。

### 全装修工程中使用的喷涂、封边、贴面的各种装饰装修材料和家具宜在工厂完成，施工现场采用拼接、组装等干法作业，尽量避免喷漆、刷涂等湿法作业。

### 全装修工程应选用防滑、耐磨、易清洁的地砖或地板。

### 全装修工程使用的装修用建筑材料的各项性能应符合相应的国家现行相关标准的规定,其有害物质限量和防火性能除符合国家现行标准规定外，尚需符合本规程5.2的技术要求。

### 全装修工程使用的材料宜采用可再循环、再利用、再生（速生）的绿色建材。

### 全装修工程采用玻璃隔断、玻璃栏板等玻璃板材时，应采用安全玻璃并采用防自爆坠落措施和安全耐久的安装方式；安全玻璃应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的相关规定。

## 材料有害物质限量要求

### 公共建筑及住宅全装修工程中使用的使用的装饰装修材料有害物质限量要求应符合表5.2.1的要求。

#### 表5.2.1装饰装修材料有害物质限量要求

| 材料种类 | 材料名称 |  | 检验依据及限量要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无机非金属装修材料 | 石材、砖、天然 石材、瓷质砖 |  | 《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的A类 |
|  | 水泥、砂子、砌块等 |  |  |
|  | 石膏板、硅钙板及其制品 |  |  |
| 人造板及其制品 | 细木工板、胶合板、密度板、刨花板等 |  | 《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580，甲醛释放量E1 |
|  |  |  | 《环境标志产品技术要求人造板及其制品》HJ 571，检测挥发性有机化合物 |
| 家具 | 包括橱柜、储藏柜、浴室柜 |  | 《绿色产品评价 家具》 GB/T 35607 检测甲醛和挥发性有机化合物 |
|  | 木门(套) |  |  |
| 涂料 | 墙(顶)面涂覆材料 |  | 《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582 |
|  | 木器涂料 | 水性木器徐料 | 《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》GB 24410 |
|  |  | 溶剂型木器涂料 | 《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB 18581 |
|  | 防水涂料 |  | 《建筑防水涂料中有害物质限量》JC1066 |
|  | 防火涂料 |  | 《建筑防火涂料中有害物质限量及检测方法》JG/T415 |
|  | 防腐涂料 |  | 《建筑钢结构防腐涂料中有害物质限量》GB 30981 |
| 胶粘剂 | 胶粘剂 |  | 《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583 |
| 璧纸、璧布、软包 | 璧纸、璧布、软包 |  | 《室内装饰装修材料 璧纸中有害物质限量》GB 18585 |
| 地毯 | 地毯、地毯衬垫 |  | 《室内装饰装修材料地毯、 地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质限量》GB 18587中A类 |
| 部品 | 集成墙板、整体卫浴、整体隔墙等含有有机成分的整体部品 |  | 按《绿色产品评价 家具》GB/T 35607 进行整体检测，检测甲醛和挥发性有机化合物 |

# 防火措施

### 公共建筑及住宅全装修工程的防火设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016及《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222。

### 全装修工程的装修设计不得改变和破坏消防器材及设备，不得影响消防器材及设备的使用和标示。

### 装修设计中，墙面面层厚度及墙面凸出物等，均不应影响建筑中公共疏散走道及楼梯的最小净宽要求。

【条文说明】 疏散走道及楼梯中常见的凸出物包括：墙面干挂石材、管道、消火栓、固定广告视频等。这些东西凸出的外边缘，均应控制在《建筑设计防火规范》中所规定的、对应该建筑所在部位的最小疏散尺寸之外。

### 全装修工程的配电线路的敷设应符合下列要求:

- 用于配电线路敷设的塑料导管、槽盒的燃烧性能不应低于B1级；

- 全装修工程的室内配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应设置在燃烧性能低于B1级的装修材料上。

- 高层公共建筑及高层住宅的网络和控制缆线燃烧性能不应低于B1级。

- 配电线路不应穿越或敷设在燃烧性能为Bl或B2级的保温材料中；确需穿越或敷设时，应采取穿金属管并在金属管周围采用不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。保温材料上设置开关、插座等电器配件的部位周围应采取不燃隔热材料进行防火隔离等防火保护措施。

【条文说明】电线因使用年限长、绝缘老化或过负荷运行发热等均能引发火灾，因此不应在可燃保温材料中直接敷设，而需采取穿金属导管保护防火措施。同时，开关、插座等电器配件也可能会因为过载、短路等引发火灾，因此，规定安装开关、插座等等电器配件的周围应采取可靠的防火措施，不应直接安装在难燃或可燃的保温材料中。

- 配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶、隔墙、架空地板内时，应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施；

【条文说明】过去发生在有可燃物的闷顶或吊顶内的电气火灾，大多数因未采取金属导管保护，电线使用年限长、绝缘老化，产生漏电着火或电线过负荷运行发热着火等情况而引起。增加适应装配式装修技术隔墙、架空地板内配电线路敷设的要求。

### 全装修工程的燃气设备安装设计应符合下列规定：

- 室内燃气管道的安装应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》 GB50028-2006相关规定，且应遵循本地供气部门制订的地方标准。

【条文说明 】内江地区住宅基本使用天燃气，如果泄漏有较大的火灾事故危险性。所以室内燃气管道安装的位置、材质、敷设方式、与其它管线的安装间距等有明确要求，须按《城镇燃气设计规范》GB50028的相关规定严格执行。

- 燃气设备应设置在有良好自然通风的厨房或阳台内，当无自然通风或自然通风量不能满足要求时，应设机械通风装置。

【条文说明】燃气灶、热水器及供暖热水炉等燃烧需要一定的空气量，燃烧排出的气体也含有CO等有毒有害物质，所以要求设置在通风良好的区域；阳台一般具备良好的自然通风条件，因此可设在阳台内。

- 燃气热水器装置的排气管不得与排油烟机的排油烟管接入同一管道，且其排气口必须接至室外，其供排气技术条件应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028的规定。

【条文说明】油烟管道为独立功能管道，其它任何管道不得接入油烟管道或油烟井内。燃气热水器排除的气体含有毒有害物质，且温度较高，其排放口位置、高度、防倒灌措施、与顶棚距离、与其它管道间距等要求，须严格按照《城镇燃气设计规范》GB50028及《燃气燃烧器具安全技术条件》GB 16914的规定执行。

- 燃气灶具必须选用带有熄火安全保护装置的产品。

- 使用燃气的厨房应设燃气泄漏报警装置，报警装置宜与燃气紧急切断阀联动，并根据气源选择相应的探测器。

【条文说明】为保障用户生命财产安全，应根据不同的气源设置燃气报警器，燃气紧急切断阀宜与燃气报警器联动，可安装于进户手动阀门与燃气计量表之间。

- 厨房排油烟机管道接入主排烟气道的接口应采用金属防火止回阀。

【条文说明】厨房排出的油烟温度一般为50°C~80°C，住宅油烟一般通过竖向油烟井多个用户集中排放油烟，因此要求每个分支油烟管接入主油烟道处必须设置防火止回阀。

# 施工

## 一般规定

### 公共建筑及住宅全装修工程施工应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210、《住宅装饰装修工程施工规范》GB 50327、《成品住宅装修工程施工技术导则》DBJ50/T-121 、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的规定。

### 全装修施工前，应对建筑物的主体结构或围护结构、隔墙和机电管线等分项工程偏差进行测量，对实际偏差不能满足装修施工要求时应采取技术处理措施。

### 全装修施工应依据装修完成面进行放线排版，且不同楼层同一户型应统一模数。

### 全装修工程厨卫部品及收纳部品应依据装修完成面尺寸进行二次深化设计、加工制作和施工安装。

### 施工前应先制作工艺样板和施工样板间，经验收合格后进行大面积装修施工，并应对施工全过程实行质量控制。

### 全装修施工前应对容易出现漏水、空鼓、开裂、发霉等重点部位编制专项施工方案。

### 严格执行材料进场验收、复验和见证取样与送检制度，并应符合国家现行有关标准的规定。

### 施工过程质量检验批验收应实行实测实量检验制度，并形成文字和影像记录。实测实量应符合现行团体标准《住宅室内装饰装修工程施工实测实量技术规程》T/CBDA 19的规定。

### 应在主体工程交接验收后进行全装修工程施工。

### 施工应加强机电专业协同配合，合理安排工序，做好专业交接，机电管线隐蔽验收合格后方能进入下道工序施工。

### 全装修工中应做好半成品、成品的保护，防止损坏和污染。成品保护应符合现行行业标准《建筑装饰装修工程成品保护技术标准》JGJ/T 427的有关规定。

## 测量放线

### 公共建筑及住宅全装修工程测量放线应符合现行团体标准《建筑装饰装修施工测量放线技术规程》T/CBDA 14规定。

### 全装修施工测量放线应依据土建结构轴线、楼层0.5m或1.0m水平线作为基准线。

### 隔墙施工放线应符合下列规定:

- 应依据结构轴线对结构工程的尺寸进行复核，并将尺寸标注在该层的墙、地面上；

- 应以隔墙的厚度、宽度，高度和房间排版要求在地面上弹出中线和边线，并引伸到顶棚上;

- 在边线外侧应注明门窗尺寸和位置；

### 装修完成面放线应符合下列规定：

- 对墙体进行放线找方，以自然间四个角部距墙面0.2m~0.3m位置点长、宽和对角线方向放线，以对角线十字交点放方正基准线，长、宽方向测量室内方正;

- 依据方正基准线、水平基准线和结构尺寸偏差的技术处理措施，弹出墙面、地面、顶棚装修完成面线。

### 机电末端应依据装修完成面、墙地面排版及设备位置尺寸等对开关、插座、灯具、空调、风口等末端进行定位放线。

## 轻质隔墙工程

### 公共建筑及住宅全装修轻质隔墙工程包括板材隔墙、骨架隔墙和玻璃隔墙等分项工程的施工。

【条文说明】板材隔墙是指轻质的条板用粘结剂拼合在一起形成的隔墙；骨架隔墙也称龙骨隔墙，是指在隔墙龙骨两侧安装面板以形成的轻质隔墙；玻璃隔墙是一种到顶的，可完全划分空间的、以玻璃为材料的隔墙。

### 轻质隔墙材料在运输、搬运、存放和安装过程中，应采取防止挤压、冲击、受潮和变形措施，搬运时应稳拿轻放，不能损坏表面和边角。

### 轻质隔墙与顶棚、墙体和地面连接做法应符合设计要求,当设计无要求时应采取防隔声和开裂等措施。

### 卫生间、厨房等有水房间的轻质隔墙下端除门洞外应做强度不小于C20的细石混凝土条形墙垫，高度不应小于楼地面完成面0.2m。

### 板材隔墙的安装应遵守下列规定：

- 隔墙定位应准确。隔断上下基层应平整、牢固。

- 板材隔墙与四周结构墙体交界处宜采用钢板网搭接，两侧不应少于0.10m,用钢钉固定，接缝宜分层多次进行 。

- 条板与条板之间对接缝隙内应填满灌实粘结材料;接缝处应粘贴耐碱玻璃纤维网格布或无纺布，搭接宽度不应小于0.1m。

- 安装板材隔墙所用的金属件应作防腐处理。

- 在板材隔墙上开槽、打孔应采用切割机切割或电钻钻孔，不得直接剔凿和用力锤击。

- 应按设计要求在隔墙条板内预留暗敷管线位置。

- 板材隔墙两侧不应在同一部位开槽(洞)，间距应错开0.15m以上;

### 骨架隔墙的安装应遵守下列规定：

- 沿顶、沿地龙骨及边框龙骨应与基体结构连接牢固，并应垂直、平整、位置准确。龙骨与基体的固定点间距不应大于1m。断龙骨不应固定在顶棚龙骨上。

- 轻钢骨架的竖向龙骨间距、门窗或特殊接点处安装附加龙骨应符合设计要求。

- 安装轻钢龙骨的横贯通龙骨时，隔断高度在3m以内的设两道，3～5m以内的设三道。支撑卡安装在竖向龙骨的开口一侧，其间距同竖龙骨间距。

- 饰面板横向接缝处不在沿地、沿顶龙骨上时，应加横撑龙骨固定。

- 木龙骨的横截面及纵向间距应符合设计要求。骨架横、竖向交接处宜采用开半榫，加胶、加钉连接。

### 玻璃隔墙的安装应符合下列规定：

- 玻璃板隔墙的安装必须牢固。板材与周边墙体的连接方式应符合设计要求。玻璃板材隔墙的定位槽应与顶棚、地面固定牢固，玻璃的嵌入深度及边缘余隙应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113 的相关规定。

- 安装玻璃板隔墙时，应根据设计要求使用安全玻璃，并用耐候、阻燃、强度足够的弹性胶垫嵌固，玻璃板露明处的边角应做磨边倒棱处理。玻璃板宜有防撞标记。

- 有框玻璃板隔墙的受力杆件应与基体结构连接牢固，玻璃板安装橡胶垫位置应正确，玻璃板安装应牢固，受力应均匀。

- 无框玻璃板隔墙的受力固定件应与基体结构连接牢固，固定件的数量、位置应正确，固定件与玻璃板的连接应牢固。

- 玻璃砖隔墙砌筑中埋设拉结筋的规格、数量、位置应符合设计要求。与基体结构的连接必须牢固。

## 抹灰工程

### 公共建筑及住宅全装修的室内抹灰工程适用于墙面和顶棚一般抹灰工程，并宜使用水泥砂浆、水泥混合砂浆、聚合物水泥砂浆和粉刷石膏等，一般抹灰分为普通抹灰和高级抹灰，当设计无要求时按普通抹灰施工。

### 室内墙面、柱面和门洞口的阳角，应采用1:2水泥砂浆做暗护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不应小于0.5m。

### 抹灰工程基层处理应符合下列规定：

- 砖砌体应清除表面杂物、尘土，抹灰前应洒水湿润。

- 顶棚和混凝土表面应采取凿毛等人工毛化或涂刷不少于1mm 厚的 1:1 水泥聚合物砂浆等化学毛化措施，确保粘结牢固，无开裂、空鼓、脱落。

- 加气混凝土砌体应在湿润后，边刷界面剂，边抹强度等级不小于砌块强度的专用抹灰砂浆。

### 大面积抹灰前应设置标筋。抹灰应分层进行，每遍厚度宜为 5～7mm。当抹灰总厚度超过35mm 时，应采取挂网等加强抗裂措施。当抹灰总厚度超过 50mm 时，应由设计单位提出加强措施。

### 底层的抹灰层强度不得低于面层的抹灰层强度。大面积抹灰应采取抗水泥化学收缩和毛细失水收缩开裂的措施。

### 不同材料基体交接处加强措施应符合下列规定:

- 主体结构和二次结构基体交接处，应增加钢丝网，搭接宽度不应小于0.2m;

- 抹灰层不同材料交接处，宜增加玻纤网，搭接宽度不应小于0.3m;

### 管路开槽后抹灰施工应符合下列规定:

- 管线槽封堵应与抹灰基层同材质，不得使用腻子直接封堵;

- 槽内管线应固定牢固，内壁应刷素水泥的防空鼓措施，电气管路敷设保护层厚度应大于15mm;

- 管线槽抹灰时宜采用网格布防开裂加强措施。

### 墙面护角、孔洞、槽、盒周围、抹灰表面应边缘整齐、方正、光滑；设备管道、暖气片等后面的抹灰表面应平整、光滑。门窗框与墙体的缝隙应填塞饱满，表面平整光滑。

## 防水工程

Ⅰ 一般规定

### 公共建筑及住宅全装修的防水工程应在地面、墙面隐蔽工程完毕并经中间检查验收合格后进行。

### 防水工程完毕后应做蓄水试验或泼水试验，蓄水高度不低于 30mm，时间不得少于48h，应无渗漏。

### 全装修工程中，对易发生漏水部位的墙根、地漏、套管、卫生洁具根部、阴阳角等应做成圆弧形角，并应先做防水附加层。

### 用水房间门口的楼地面防水层应向外延展宽度不小于500mm，向两侧延展宽度不小于200mm。

### 全装修工程中的防水砂浆施工应符合下列规定：

- 防水砂浆的配合比和厚度应符合设计或产品的要求，防水层应与基层结

- 合牢固， 表面应平整，不得有空鼓、裂缝和麻面、起砂，阴阳角应做成圆弧形。

- 同一防水单元的防水砂浆宜一次施工成型，不留施工缝。

### 全装修工程中的涂膜防水施工应符合下列规定：

- 防水底胶、防水涂料涂刷应均匀一致无漏刷，与基层粘接牢固，无裂纹、起泡等缺陷。

- 涂膜涂刷次数和总厚度应不少于 1.5mm。

- 增强胎布的接槎应顺流水方向搭接，搭接宽度应不小于100mm。两层以上胎布的上、下层搭接位应错开幅宽的 1/2。

### 全装修工程中的卷材防水施工应符合下列规定：

- 应根据材料性能，分别采用热熔粘、冷粘或自粘铺贴工艺，铺贴时应平整顺直，不得用力拉伸，搭接尺寸准确，搭接部位满涂粘接剂或满热熔，排除空气，辊压粘牢。

- 立面卷材收头端部应裁齐，压入预留凹槽或用压条、垫片钉压固定，密封材料封口。

### 全装修工程中的聚合物水泥基防水涂料施工应符合下列规定：

- 现场施工配合比例、单位面积涂布量应符合设计或产品技术要求；应采用多层涂布工艺，严禁一层成活。

- 增强胎布铺贴要求同涂膜防水。

### 全装修工程中的水泥基渗透结晶型防水涂料施工应符合下列规定：

- 涂刷施工前应充分湿润基层，但不得有明水。

- 现场配合比例和涂布量应符合设计或产品技术要求，涂层总厚度不小于 1.0mm。

- 湿润养护不少于72h。

Ⅱ   住宅

### 住宅全装修工程的防水工程应符合设计要求，并应符合现行行业标准《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298的相关规定。

### 厨房、卫生间及开敞阳台与房间相邻的门口处应设置挡水门槛石，防水层应水平延伸至门槛石下面，延伸长度不应小于500mm。楼地面的完成面应低于门槛石5mm~ 10mm。门槛石应做内倒坡处理，门槛石的粘贴应采用防水砂浆，两端封堵应严密。

### 卧室及客厅的底层墙面、卧室及客厅的外墙内面、贴近用水房间的墙面、贴近家具的墙面应采取防潮、防霉的构造措施;

### 全装修工程中，防水涂料不应和给水管直接接触。

## 墙饰面工程

### 公共建筑及住宅全装修的墙面铺装工程应在墙面隐蔽及抹灰工程、吊顶工程已完成并经中间验收合格后进行。当墙体有防水防潮要求时，应对防水工程进行验收。

### 饰面板安装工程的预埋件、连接件的数量、规格、位置、连接方法和防腐应符合设计要求。

### 当不同材料交界面采用打胶处理时，胶的颜色应选择与其中一种材质保持色度一致且胶缝应饱满、宽窄一致、通线平直、不得出现断胶现象。

### 室内镜面玻璃不应采用胶粘连接方式，并应符合现行行业标准《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113的规定。

### 墙饰面上开关、插座等靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施.

### 饰面砖施工应符合下列规定：

- 施工前应对饰面砖背面、基层墙面采取防空鼓、防脱落加强措施;

- 墙面砖铺贴前应进行挑选，将面砖背面清理干净，并浸水2h以上，晾干表面水分；

- 铺贴前应进行放线定位和排砖，非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖，阳角宜做成45°角碰接；

- 粘结材料宜采用面砖粘结砂浆，砂浆厚度宜为4～6mm。面砖接缝内应嵌填专用勾缝剂。在防水层上粘贴饰面砖（板）时，粘结材料应与防水材料的性能相容；

- 填缝前应对砖表面和接缝进行清理，填缝深度不宜小于2mm，表面宜为凹缝。

### 墙面石材铺装应符合下列规定：

- 墙面板材铺贴前应进行挑选，并应按设计要求进行预拼，色泽、花纹对接应自然协调。

- 强度较低或较薄的石材应在背面用树脂粘贴玻璃纤维网布。

- 阳角缝应符合设计要求或做成45º碰角。所有板缝均应用勾缝剂勾填饱满。

- 当采用粘贴法施工时应遵守下列规定：

- 墙面基层应具有足够的强度和稳定性，拉拔强度应不小于1.0 MPa，砂浆强度等级不得小于M15;

- 边长大于400mm或厚度大于20mm的石材，应增加金属锚固件的加强措施;

- 门、窗、垭口等顶部的石材，应增加金属锚固件的加强措施;

- 石材六面应做好防护处理，现场切割的石材应补做防护;

- 使用齿型抹刀将胶粘剂分别在基层和石材背面涂刮为齿状条纹，相互平行，凹槽对凸槽进行粘接，厚度宜为3mm~8mm;

- 胶粘剂终凝前，应采取有效可靠的侧向支护。

- 当采用湿作业法挂贴施工时应遵守下列规定：

- 固定石材的钢筋网应与预埋件连接牢固。每块石材与钢筋网拉接点不得少于4个，拉接用金属丝应具有防锈性能；

- 灌注砂浆前应将石材背面及基层湿润，并应用填缝材料临时封闭石材板缝，避免漏浆；

- 灌注砂浆宜用1:2.5 水泥砂浆，灌注时应分层进行，每层灌注高度宜为150～200mm，且不超过板高的1/3，插捣应密实。待其初凝后方可灌注上层水泥砂浆。除顶层石板块外，第三次灌浆面应离板上口 50~80mm，以利上下灌浆成整体；

- 安装浅色或多孔软质石材时，灌浆宜用白水泥、白石屑，防止透底。

- 干挂施工应用不锈钢挂件和螺栓，其余骨架、连接件应用热镀锌钢材，并有足够强度和刚度，固定在混凝土或钢结构上。严禁将挂件直接固定在砖砌体上。干挂施工时开槽钻眼的挂件部位宜另粘一块板加厚增强。

### 涂料饰面施工应符合下列规定:

- 涂料的品种、颜色、质量应符合设计要求和相应产品质量标准的有关规定，并应有产品性能检测报告和产品合格证书。

- 厨房、卫生间和地下室应按设计采用具有防霉、防污染，易清洗的涂料。

- 涂料应一次性配置，并在规定的时间内用完，现场不得随意加兑稀释剂。

- 基层处理： 混凝土及水泥砂浆抹灰基层：应满刮腻子、砂纸打磨平整光滑、线角顺直。对泛碱、析盐的基层应先用 3%的草酸溶液清洗，然后用清水冲刷干净或在基层上满刷一遍耐碱底漆，待其干后刮腻子和打磨。

- 两种颜色的漆面交接处，应界线分明，不得出现咬色现象；对不同涂料施工的相邻部位应采取遮挡保护措施。

- 对于拼缝处应采用穿孔纸带或玻纤网格布加强防开裂处理后方能涂刮腻子;

- 与不同材料交接收口宜设置收口条或凹槽等处理方式;

- 涂饰施工时应对已安装完成的半成品或成品进行保护，避免二次污染。

### 裱糊饰面施工应符合下列规定:

- 腻子基层干燥、颜色一致。含水率不应超过8%；

- 裱糊前应封闭基层，涂刷环保型壁纸基膜或清漆;

- 从上到下拼接粘贴，用刮板沿墙及踢脚的边沿将其压实，用壁纸刀切齐后刮平，挤出的胶液要及时用湿毛巾擦净;

- 阴角处接缝搭接宽度不应小于20mm，阳角应包角不得有接缝;

- 开关、插座等突出墙面的电气盒，裱糊前应先卸去盒盖，裱糊后套割准确；粘压严密；

- 裱糊完成后，应视气候关闭门窗养护不少于48小时。

### 墙面铺装工程宜推广使用集成墙板，集成墙板的选用除符合现行相关标准外，应结合产品的性能，进行一体化设计施工。

【条文说明】集成墙面种类有生态铝集成墙面、竹木纤维集成墙面、铝合金集成墙面、生态石材集成墙面、高分子集成墙面、实木集成墙面六大种类。它无异味、无甲醛，即装即住，使用很方便。此外，它采用了先进的技术，具有防水防潮，防火抗裂，耐磨耐擦等特点，并可以直接安装在毛坯房上，节省工程预算。

## 吊顶工程

### 公共建筑及住宅全装修的吊顶工程适用于整体面层、板块面层吊顶(集成吊顶)等分项工程施工。

### 吊顶工程施工应符合现行团体标准《建筑装饰装修室内吊顶支撑系统技术规程》T/CBDA 18的规定。

### 吊顶内木质基层、木龙骨表面应进行阻燃处理，并应符合现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》GB50222的有关规定。

### 安装饰面板前，应完成吊顶内管道、电线电缆试验和隐蔽验收。

### 饰面板上的灯具、感烟器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观、不受遮挡，与饰面板交接处应严密；风机盘管应留检修口。

### 吊杆、龙骨和饰面板的品种、规格、安装间距、连接方式应符合设计要求。后置埋件、金属吊杆、龙骨应进行防腐处理。木吊杆、木龙骨、造型木板和木饰面板应进行防腐、防蛀处理。

### 粘贴装饰材料用的胶粘剂应和被粘材料有极性，确保粘接牢固。

### 吊顶内的管线、重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。

### 板块面层吊顶 (集成吊顶)工程施工应符合下列规定:

- 板块面层分格宜为整块，统一模数，灯具应居板块中间布置;

- 板块面层与龙骨嵌装时，应防止相互挤压过紧引起变形。

### 整体面层吊顶工程施工应符合下列规定:

- 机电管线、重型设备应采用独立吊杆支撑，并应符合设计要求;

- 在吊顶造型转角处以及检修口四周应采取防开裂措施;

- 吊顶石膏板在造型转角处应采用整板套割，不应设置接缝;

- 石膏板接缝处应进行防开裂处理，安装双层石膏板时两层板的接缝应错开且不得在同一根龙骨上。

## 楼地面工程

### 公共建筑及住宅全装修的楼地面工程适用于基层、整体面层、板块面层和木、竹面层等分项工程施工。

### 用水房间排水坡度(含找坡基层)施工应符合下列规定:

- 厨房、卫生间、露天阳台等有防水防潮及排水要求的地面，在面层铺贴前应检查防水、防潮质量，验收合格后方可施工；

- 楼地面向地漏方向排水坡度不应小于1%，在地漏边缘向外80mm~ 100mm范围内，排水坡度不宜小于5%；

- 地漏应位于装饰板块中心布置，且与板块面层交接四周做倒角处理，并应低于周围地面5mm~ 10mm。

### 不同面层材料交接处宜采用金属线条、密封胶或其他材料过渡应平直，标高应一致。

### 木地板施工应符合下列规定:

- 水泥类基层含水率应不大于8%，平整度应不大于3mm;

- 房间已铺设的管道线路走向应标识明确，木龙骨不能破坏基层和预埋管线;

- 防潮垫层应满铺平整，在交接处应重叠50mm并用胶条粘接严密，墙角处应上翻不小于50mm高;

- 木地板与卫生间、厨房等潮湿场所相邻连接处应做防水（防潮）处理；

- 地板铺装前应对基层进行防潮处理，防潮层宜涂刷防水涂料或铺设塑料薄膜；

- 房间长度或宽度超过8 m时，应在适当位置设置伸缩缝；

- 地板的四周与墙面间的伸缩缝宜为8mm~ 10mm，门口处应设置伸缩缝。

【条文说明】为防止地板面层整体产生膨胀效应，地板与墙边之间留出8 mm～12 mm的缝隙。

### 石材、地面砖铺贴：

- 地面铺设前应对石材、地面砖的规格尺寸、外观质量、色泽等进行挑选、对色、对花、试拼和编号，并浸水湿润，晾干待用；

- 铺贴前应根据设计要求确定结合层砂浆厚度。结合层砂浆宜采用体积比为 1:3的干硬性水泥砂浆，虚铺厚度宜高出设计厚度 2～3mm。用十字线控制其厚度和表面平整度；

- 天然石材在铺贴前应视石材质地采取背涂等防护措施，浅色和质地疏松的石材宜用白水泥砂浆粘贴；

- 石材、地面砖铺贴时应保持水平就位，用橡皮（木）锤轻击使其与砂浆粘结紧密，同时调整其表面平整度及缝宽；

- 铺贴后应及时清理表面，24h 后选择 1：1 水泥砂浆、专用勾缝剂或与地面颜色一致的颜料拌和白水泥浆嵌缝饱满。

【条文说明】天然石材采用水泥砂浆铺贴时，容易出现泛碱现象所以应采取背涂。

### 地毯的施工应符合以下要求：

- 地毯铺设前应对基层进行检验，其表面应干燥（基层含水率≤8%）、平整度小于5mm/2m、无凹坑和突出物。铺设纯毛地毯应按设计作好地面及墙地面阴角处的防水防潮处理。

- 卷材地毯应按设计采用卡条（倒刺板）固定式或粘接式铺设。方块地毯应按设计采用粘接式或不固定式铺设。门口地毯可用铝合金收口条固定。

- 楼梯地毯铺设，每梯段顶端地毯应用木卡条或铝合金收口条固定于地平（台）面上。每级阴角处的固定方式应按设计要求用倒刺角条或胶粘固定。

- 卷材地毯下的衬垫应满铺平整，接缝处用胶带纸粘接牢。

- 固定地毯用的卡条，应沿房间四周与基层钉固牢靠。

- 裁剪楼梯地毯时，长度宜留有一定余量，以便在使用中可挪动常损的位置。

## 门窗工程

### 公共建筑及住宅全装修门窗工程施工前应检查下列文件和记录:

- 门窗抗风压性能、水密性能及气密性能、保温性能、遮阳性能、采光性能、可见光透射比等检验报告；建筑门窗节能性能标识证书等。

- 门窗产品合格证、门窗框型材、玻璃、密封材料、五金件等材料的产品

- 质量合格证书、性能检测报告、进场验收记录及隐框窗的硅酮结构胶相容性试验报告。

- 门窗框与洞口墙体连接固定、防腐、缝隙填塞及密封处理、防雷连接等隐蔽工程验收记录不同墙体的预埋件和锚固件、防腐、填嵌和高层金属窗防雷连接等应符合设计要求，并应进行隐蔽验收。

### 在进行室内装装修时，不得破坏或拆除凸窗、临空外窗或窗台高度小于0.45米外窗的防护设施，若需更换，更换的防护设施不得降低安全防护的要求。

【条文说明】住宅室内对防护设施的规定是从居住者的安全角度考虑的。现行国家标准《住宅建筑规范》GB 50368和《住宅设计规范》GB 50096均对栏杆、扶手及其他防护设施作出了强制规定。降低高度或抗冲击性等做法都可能带来安全隐患，影响居住的安全。但是在实际工程中，部分装饰装修人员或住户往往忽视这些安全措施，而仅仅从美观或功能角度出发进行室内装饰装修设计，拆除了原有的防护设施，由此导致安全隐患的产生，因此对防护设施的安全性进行了规定。

### 门窗扇及门窗套应采用标准化成品部件。

### 室内门窗的施工应符合下列规定:

- 安装推拉门、折叠门应采用吊挂式门轨或吊挂式门轨与地埋式门轨组合的形式，并应采用安全牢固的构造措施；

- 金属门窗扇必须安装牢固，并应开关灵活，关闭严密，无倒翘。推拉门窗扇必须有防脱轨措施，推拉力不大于80N。

- 密封条安装时应留有比门窗的装配边长 20～30mm 的余量，转角处应斜面断开成45°，并用胶粘剂粘结牢固。密封条或毛毡条应安装完好，不得脱槽。

- 门把手中心距楼地面的高度宜为0. 95m~1. 10m；窗扇的开启把手距装修地面高度不宜低于1.10m或高于1. 50m;

- 窗台板宜采用环保、硬质、耐久、光洁、不易变形、防水、防火的材料:

### 全玻璃门应在视线高度设置明显的警示标志。

### 门窗框与墙体间缝隙严禁用水泥砂浆填塞,应采用弹性材料嵌填饱满，表面应采用密封胶密封。密封胶应粘接牢固，表面应光滑、顺直、无裂纹。

### 特种门的安装除应符合设计要求和本标准规定外，还应符合相关现行国家标准及行业标准。

【条文说明】现行的特种门窗相关标准有：《人行自动门用传感器》JG/T 310、《人行自动门安全要求》JG 305、 《卷帘门窗》JG/T 302、《彩钢整板卷门》JG/T 306、 《平开玻璃门用五金件》JG/T 326、《木质防火门通用技 术 条 件 》 GB 14101、《防火门》GB 12955、《防盗安全门通用技术条件》GB 17565等。

## 细部工程

### 公共建筑及住宅全装修细部工程所使用材料的材质、规格、性能、有害物质限量、燃烧性能等级和木材的含水率应符合设计要求和国家标准的相关规定，宜采用取得国家环境标志的材料和部品。

### 木质板材制作窗帘盒的连接处应采取加强措施。

### 窗帘盒和窗台板应以窗中心线为轴线，两端伸出窗口长度和出墙厚度应一致。

### 有水间木门套及与墙体接触的侧面应采取防腐措施。门套下部的基层宜采用防水、防腐材料。

【条文说明】有水房间包括厨房、厕所、盥洗房、开水房、清洁消毒房等，这些房间门框受潮、变形、污染、烂根的现象非常多，在门框底部采用石材或瓷砖的防潮措施可以有效解决门框受潮污染、变形和烂根现象，有效保证装饰施工质量。

### 检修口表面应平整、光滑、洁净、色泽一致，不露钉帽、无刮痕、线角直顺；无弯曲变形、裂缝及损坏现象；装饰线刻纹应清晰、直顺、棱线凹凸层次分明。

### 变形缝的设置应符合设计要求，变形缝（沉降缝、伸缩缝、防震缝）应与结构相应缝的位置一致，且应贯通建筑的各构造层；

### 花饰、角线应与基体连接牢固，接口处应严密、平直。

### 金属类装饰线、花饰、护栏和扶手安装前应做防腐处理，焊接点应在隐蔽处，焊接表面应无毛刺。

### 不锈钢护栏立柱和扶手的管壁厚度不应小于1.2㎜。

【条文说明】而各类专业管线及阀门很多、均需预设检修口（阀门开关口），另楼宇多有变形缝。装饰装修时必须保证检查口、变形缝使用功效及整体效果，检修口（包括各类设备、阀门开关预留口）和变形缝是顶、墙、地面层内的一个组成部分，安装及检查时应考虑其与周边面层是否协调，因此要与顶、墙、地面同步进行检查并评价，但变形缝应单独做隐蔽工程验收。

## 全装修住宅橱柜部品安装

### 住宅全装修工程的橱柜部品安装包括吊柜、地柜、台面及柜内配件和热水器、油烟机、燃气灶、水槽和龙头配套的管道配件等。

### 住宅厨房部品应根据装修完成面尺寸、墙地砖排版、燃气位置、电器设备位置和尺寸，确定水电管线盒接口位置后进行优化设计，满足工厂化生产和现场装配化安装的要求。

### 住宅橱柜柜体靠墙面和易受潮部位的木质板材应做防潮防腐处理。

### 住宅橱柜安装顺序宜为柜体组装及固定、门板收口板安装、龙头及水盆、五金配件安装、台面板安装、电器安装。台面与墙面、设备边缘应进行密封处理。

### 住宅橱柜柜体内水槽用排水管道的接口应密封，软管连接部位应用卡箍紧固，后挡水与墙面连接处应打密封胶密封。

## 卫生部品安装

### 公共建筑及住宅全装修工程的卫浴部品安装包括卫生洁具，浴室柜、镜柜、淋浴房、淋浴隔断、花洒龙头、毛巾架、五金配件和整体浴室等。

### 各类卫浴部品应根据装修完成面尺寸、设备位置和尺寸确定水电管线盒接口位置后进行优化设计，满足工厂生产和现场安装的要求。

### 采用排水栓连接的卫生器具，安装时应在器具连接口处垫好橡胶密封圈，并用锁紧螺母紧固，排水栓应低于排水底面。

### 各类 卫生器具及地漏的排水管与户内排水支管相连时。卫生器具及地漏的排水管外径与户内排水支管内径之间的缝隙应采取密封措施。

### 管道敷设时，管卡位置、管道坡度应符合设计要求。各类阀门安装位置应便于维修。

### 卫生器具的安装应符合下列规定:

- 应根据装修完成面、墙地砖排版以及卫生器具设备位置尺寸，确定给排水、电气接口在墙、地面的预留位置；

- 卫生器具及地漏的存水弯水封高度应不小于50mm，不得使用钟罩式(扣碗式)地漏；

- 应采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装固定，与墙地砖的接缝处用硅酮密封胶封闭。

### 冷热水管出墙尺寸应按照装修完成面和设备尺寸定位，应左热右冷，平行间距不应小于450mm。当冷热水供水系统采用分水器供水时，应采用半柔性管材连接。

### 浴室柜台下盆安装应设独立金属支架，且应平整、牢固，与器具按触紧密，平稳，支架与台盆应加橡胶垫片。

### 卫生间等电位联结应符合下列规定:

- 卫生间内安装的金属管、金属浴盆、散热器等可接近的外界可导电部分或电气设备的外露可导电部分以及电源插座的PE线，建筑物钢筋网等应做等电位联结；

- 等电位联结线应采用不小于4mm2的黄绿双色绝缘铜芯软导线，穿导管暗敷;

- 等电位联结应连接可靠，压接牢固，等电位联结线不应串联连接。

【条文说明】外界可导电部分包括给排水系统的金属部分、金属浴盆、加热系统的金属部分、空调系统的金属部分、燃气系统的金属部分以及可接触的建筑物的金属部分，可不包括金属扶手、浴巾架、肥皂盒等孤立金属物。

### 整体卫浴安装应符合下列规定:

- 整体卫浴应由专业厂家进行安装，管线定位、布置、走向应精确，并与相关专业协同；

- 土建墙体、地面、顶棚预留管线接口应符合整体卫浴的安装要求，且冷热水管接口预留应靠近淋浴和面盆处；

- 整体卫浴内吊顶板、墙板、地板及卫浴设备等安装应牢固，接缝应严密。

## 机电末端安装

### 公共建筑及住宅全装修机电末端安装工程包括室内配电箱和信息箱、开关、插座、照明灯具、风口、弱电系统等。

### 机电末端安装位置应根据装修完成面、设备和部品尺寸进行综合排布，并应符合现行团体标准《建筑装饰装修机电末端综合布置技术规程》T/CBDA 27的有关规定。

### 机电末端安装工程的主要材料应符合下列规定：

- 家用电器、电气器具和主要材料应符合国家现行产品标准，其规格型号应符合设计要求且有合格证，实行国家强制性认证产品应有（CCC）认证标志。

- 照明配电箱及箱内电气元件应为国家强制性认证产品，并应有随带技术文件，配电箱应有铭牌，箱外壳应为金属或难燃塑料制作，并分别设置零线（N） 和保护地线（PE）汇流排。接地排或接地端子与箱体导通良好。

- 空调器、电热水器、室内电加热器等家用电器应为国家强制性认证产品，产品应有铭牌，无损伤，涂层完整，配件和技术文件齐全。

- 照明灯具和镇流器应为国家强制性认证产品。成套灯具的绝缘电阻值不应小于2MΩ。内部接线应为芯线截面不小于0.5mm2的铜芯绝缘电线，绝缘层厚度不小于 0.6mm。灯具应无损伤，涂层完整，附件齐全。

### 室内配电箱、信息配线箱安装应符合下列规定:

- 箱体前不得设置影响箱门开启的遮挡物或障碍物，柜门上标识应清晰;

- 箱体应安装牢固，开启灵活，无污损。

### 信息插座安装标高应符合设计要求，其插座与电源插座的水平距离应符合现行国家标准。《综合布线系统工程验收规范》GB50312的规定。当设计无要求时，其插座宜与电源插座安装标高相同。

### 插座接线应符合下列规定:

- 对于单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔应与相线连接，左孔或下孔应与中性导体(N)连接;对于单相三孔插座，面对插座的右孔应与相线连接，左孔应与中性导体(N)连接;

- 单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的保护接地导体(PE)应接在上孔；

- 插座的保护接地导体端子不得与中性导体端子连接；同一场所的三相插座，其接线的相序应一致;

- 保护接地导体(PE) 在插座之间不得串联连接;

- 相线与中性导体(N)不应利用插座本体的接线端子转接供电。

### 开关和插座安装应符合下列规定:

- 开关和插座安装高度应符合设计要求;

- 暗装的接线盒应与装修完成面平齐;

- 面板安装应紧贴装修面，开关边缘距门框边缘的距离宜为0.15m~0. 2m;

- 安装高度在1.8m及以下插座均应采用安全型插座;

- 同一室内 相同规格并列安装的开关或插座高度应一致。

### 开关和插座的接线盒内导线不应裸露带电导体，安装在软包、木饰面等易燃物.上应做防火和隔热处理，绝缘导线不得裸露在装饰层内。

### 照明灯具安装应符合下列规定:

- 1类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接，连接处应设置接地标识，铜芯软导线的截面积应与进人灯具的电源线截面积相同;

- 吊顶上灯具接线采用金属软管连接时，应采用专用连接件锁紧无脱节，软管长度不应大于1.2m；

- 由接线盒引至嵌人式灯具或灯槽的绝缘导线应采用柔性导管保护，不得裸露，柔性导管与灯具壳体应采用专用接头连接锁紧；

- 在泛光灯槽内的日光灯，灯具应首尾搭接，亮度应均匀无阴影，灯槽内导线不得明露，应加金属软管保护。在木质灯槽内，应做好防火隔热措施;

- 嵌入式灯具安装 应紧贴装饰面，多边形灯具应固定在专设的框架或专用吊链(杆)上;

- 质量大于3kg的悬吊灯具应独立吊挂，不得安装在吊顶龙骨上;

- 灯具表面及附件等高温部位靠近可燃物时，应有隔热、散热等措施;

- 灯具安装应牢固可靠，不应使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定。

### 风口的安装应符合下列规定:

- 风口位置口应符合设计要求，风口与装修完成面贴合应紧密。

- 风口表面应平整、不变形，调节应灵活、可靠，同一厅、室、房间内的相同风口的安装高度应一致，排列应整齐。

- 风口不应直接安装在主风管上，风口与主风管间应通过软接短管连接。

- 吊顶风口可直接固定在装饰龙骨上。当有特殊要求或风口较重时，应设置独立的支、吊架。

# 验收

## 一般规定

### 全装修工程验收除满足现行国家标准《建筑工程施工质量统一验收标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T 304等有关规定外，尚应按照本标准规定对各功能区间进行分段质量验收。

【条文说明】全装修工程验收还应满足现行国家标准《建筑内部装修防火施工验收规范》GB50354、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50234、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303、《智能建筑工程质量验收规范》GB50339、《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJT467、《装配式整体厨房应用技术标准》JGJT477等的相关规定。

### 全装修工程完工后，装修施工分包单位应自行组织有关人员进行检查评定，并向总承包单位提交工程验收报告，总承包单位收到工程验收报告后，由建设单位组织施工、设计、监理等单位进行工程验收。

### 全装修工程质量验收提供的资料应符合下列规定:

- 应提供材料的质量证明文件及相关复检报告:

- 相关工序的隐蔽工程验收记录; .

- 检验批、分项、子分部和分部工程的质量验收记录;

- 分段验收的相关文件及表格。

- 全装修工程验收不符合要求时，应在整改完成后重新组织验收。

【条文说明】当验收不符合要求时应组织整改，对于返修部位重新进行验收，直至全部合格为止。如果有些项目整改困难，或者整改会造成其他项目不合格和巨大浪费，在不影响安全和正常使用的前提下，经设计单位同意，可按照现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300相关规定执行。

Ⅰ 一般规定

### 公共建筑全装修工程的质量验收应在子分部、分项工程检验批验收合格基础上，对公共建筑进行分段验收。

### 公共建筑全装修工程质量按主要功能空间、交通空间和设备空间进行分段验收时，按下列规定划分检验单元:

- 公共建筑交通空间的走廊、楼梯间、电梯间部位作为子分部工程检验单元;

- 公共建筑设备空间的配电间、智能控制间、空调间、水泵间、存储间等部位作为子分部工程检验单元:

- 公共建筑功能空间的使用房间作为子分部工程检验单元。

【条文说明】为确保各功能空间使用功能和观感质量，对于住宅建筑强调分户验收，对于公共建筑强调分段验收。

### 公共建筑室内全装修工程质量分段验收应符合下列规定:

- 工程质量分段验收前应进行防火安全检测和室内环境检测;

- 每检验单元检查项目中，主控项目全部合格，一般项目应合格。

【条文说明】防火安全和室内环境是否合格与使用者的生命安全和健康息息相关，防火安全和室内环境检测合格是全装修工程质量验收的基本前提。

### 公共建筑全装修分项工程质量验收可按附录A《公共建筑全装修分项工程质量验收记录》、附录B《公共建筑全装修工程安全和功能性检查表》进行记录。

Ⅱ   住宅

### 住宅全装修工程质量分户验收合格应符合下列规定，并应按本规程附录C《住宅全装修工程质量分户验收记录表》、附录D《住宅全装修工程安全和功能性检查汇总表》记录:

- 所含分部工程的质量均应验收合格;

- 质量控制资料应完整;

- 所含分部工程中有关安全.节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整;

- 主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定;

- 观感质量应符合要求。

### 全装修住宅工程质量分户验收按下列规定划分检验单元：

- 以单位工程每套住宅为一个检验单元。

- 住宅交通空间的走廊、楼梯间、电梯间等公共部位作为子分部工程检验单元；

### 住宅全装修工程分户质量检验不合格的，建设单位不得组织单位工程竣工验收。

### 住宅全装修工程的样板房和材料、部品、设备样品应真实反映成品住宅装修标准和装修质量，应作为 成品住宅装修工程质量验收时材料、部品、设备及观感质量的参照物之一。样板房或材料、 部品和设备样品在合同约定的交房日期后 30 日内不应拆除。

## 室内环境质量验收

### 公共建筑及住宅全装修工程室内环境质量应在室内装修工程质量验收前进行检测，并应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325。

### 装修工程室内环境验收时，应检查以下资料：

- 涉及室内环境污染控制的施工图设计文件及工程设计变更文件；

- 建筑材料和装修材料的污染物含量检测报告、材料进场检验记录、复验报告；

- 与室内环境污染控制有关的隐蔽工程验收记录、施工记录。

### 装修工程完工后，在交付使用前应对功能区间进行室内环境质量检测，室内环境污染物氡(222Rn)、甲醛、苯、氨、总挥发性有机物(TVOC)等浓度限量应符合表8.2.3的要求，检验方法和点数应符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB 50325的相关规定。

| #### 表8.2.3 室内环境污染物浓度限值 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 室内空污染物 | I类民用建筑 | II类民用建筑 |
| 氡( Bq/m³) | ≤150 | ≤150 |
| 甲醛(mg /m³) | ≤0.07 | ≤0.08 |
| 苯(mg/ m³) | ≤0.06 | ≤0.09 |
| 氨(mg/ m³) | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 甲苯(mg/ m³) | ≤0.15 | ≤0.20 |
| 二甲苯(mg/ m³) | ≤0.20 | ≤0.20 |
| 总挥发性有机物TVOC (mg/ m³) | ≤0.45 | ≤0.50 |

### 当被抽检室内环境污染物浓度的全部检测结果符合要求时，可判定室内环境质量合格。当被抽检室内环境污染物浓度检测不合格的，必须进行整改。再次检测时，检测数量增加1倍，并应包含原不合格房间和及其同类型房间，再次检测结果全部符合要求时，可判定室内环境质量合格。

【条文说明】本条旨在强调室内环境检测合格的重要性。

## 防火安全验收

### 公共建筑及住宅全装修工程防火安全验收应符合以下要求:

- 防火技术资料应完整:

- 装修材料、配件、部品的取样检验结果应满足设计要求;

- 现场进行阻燃处理、喷涂、安装作业的抽样检验结果应符合设计要求;

- 隐蔽工程施工过程及完工后抽样检验结果应符合设计要求。

### 当装修施工有关资料经审查全部合格、施工过程全部符合要求、现场检查或抽样检测结果全部合格时，防火安全验收应为合格。

### 施工单位应建立装修工程防火施工及验收档案。档案应包括防火施工及验收全过程的有关文件和记录。

# 全装修住宅质量保修

### 住宅建设单位是住宅全装修工程质量的总负责人，承担全装修住宅装修工程质量总责任，负责售后服务。建筑装修及安装施工单位、装修材料和部品生产厂家或供应单位负责相应施工和产品的质量责任。

### 住宅全装修工程的建设单位向购房人提交《住宅质量保证书》，其中应包括主要装修材料部品和设备设施明细表及使用保养说明书，装修平面图，水、电、燃气、空调和智能管网示意图。并履行保修责任。

### 保修期除地基基础、主体结构和屋面防水按《建筑工程质量管理条例》有关规定执行外，室内装饰装修工程保修期应符合表9.1.3的规定。无规定的，则在住宅质量保证书中明确，至少不低于两年。

#### 表9.1.3装饰装修施工质量保修期

| 序号 | 项目名称 | 保修期限 | 附注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有防水要求的厨房、卫生间、阳(露)台地下室和外墙面防水 | 2年(露台5年) | 从竣工验收合格日起算保修期 |
| 2 | 墙面、顶棚装饰 | 2年 | 从竣工验收合格日起算保修期 |
| 3 | 地面装饰和铺地 | 2年 | 从竣工验收合格日起算保修期 |
| 4 | 门窗及五金件、防护栏杆等细部工程 | 2年 | 从竣工验收合格日起算保修期 |
| 5 | 强弱电管线、给排水管道和安保系统安装 | 2年 | 从竣工验收合格日起算保修期 其中管道堵塞交房日起算保修2个月 |
| 6 | 洗涤、卫生洁具. | 1年 | 交房日起算保修期 |
| 7 | 灯具和电气开关插座 | 6月 | 交房日起算保修期 |
| 8 | 供热、采暖、供冷系统和设备 | 供货合同约定 | 不少于2个采暖期或供冷期 |
| 9 | 固定家具、电梯等设备安装 | 供货合同约定 | 交房日起不少于1年 |

注：	1 竣工验收合格指实体工程验收和竣工资料（图）验收均合格；

2 交房日指住宅建设单位向住宅产权人统一交房日。

### 住宅全装修工程竣工验收后，在包修期内正常使用条件下出现的质量缺陷，应在约定的时间内，予以修复达到合格标准。当造成损失时，责任人应承担赔偿责任。对保修施工，居住（使用）人应支持并配合。

### 质量缺陷责任人不按质量保修书约定及时保修的，建设单位（业主）可以另行委托 其他单位保修，由缺陷责任人承担相应经济责任。

### 住宅全装修工程下列情况不属保修范围：

- 因使用不当或者第三方造成的质量缺陷；

- 不可抗力造成的质量缺陷。

# 附录A 公共建筑全装修分项工程质量验收记录

| #### 表A.0.1 公共筑全装修分项工程质验收记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 房号 |  |  |  |  |  |
| 验收部位 |  |  |  |  | 检查日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 参检人员 |  | 监理单位 |  |  |  | 参检人员 |  |
| 总包单位 |  |  | 参检人员 |  | 分包单位 |  |  |  | 参检人员 |  |
| 执行标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量验收规范的规定 |  |  |  |  |  | 检查验收记录 |  |  |  |  |
| 主控项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般项目 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 参加验收单位 |  | 建设单位 |  | 监理单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |
|  |  | （盖章） |  | （盖章） |  |  |  | （盖章） |  |  |
|  |  | 验收人 |  | 验收人 |  |  |  | 验收人 |  |  |
|  |  | 项目负责人 |  | 总监理工程师 |  |  |  | 项目经理 |  |  |
|  |  | （签字） |  | （签字） |  |  |  | （签字） |  |  |
|  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  |  | 年 月 日 |  |  |

# 附录B 公共建筑全装修工程安全和功能性检查表

表B.0.1公共筑全装修工程安全和功能性检查表

| 序号 | 检测项目 |  | 检测数量 | 检测结论 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内环境检测报告 |  |  |  |  |  |
| 2 | 防火安全检测报告 |  |  |  |  |  |
| 3 | 通水、排水渗漏检查记录 |  |  |  |  |  |
| 4 | 绝缘接地电阻检测报告 |  |  |  |  |  |
| 5 | 通电检查记录 |  |  |  |  |  |
| 6 | 采暖调试记录 |  |  |  |  |  |
| 7 | 通风调试记录 |  |  |  |  |  |
| 8 | 空调调试记录 |  |  |  |  |  |
| 9 | 智能系统测试记录 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 施工单位: |  | 项目经理: |  |  |  |  |
| 监理单位: |  | 总监: |  |  |  |  |
| 建设单位: |  | 负责人: |  |  |  |  |

# 附录C 住宅全装修工程质量分户验收记录表

#### 表C.0.1住宅全装修工程质量分户验收记录表

| 工程名称 |  |  |  | 房(户)号 | 幢 单元 室 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 开竣工日期 | 20 年 月 日－20 年 月 日 |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 验收内容及记录 |  |  |  | 质量要求 | 验收结论 | 备注 |
| 1 | 内装部品体系 | 夹层管线 | 架空地面给水、排水、地暖管道及接口渗漏□ 给排水管道防冻及防结露□ 管线支架牢固□ 排水管道坡度□ 渗漏□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 架空地板 | 平整度□ 拼缝□ 色差□ 损伤□ 噪声□ 振动□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 轻质内隔墙 | 平整度□ 裂缝□ 色差□ 起皮□ 划痕□ 损伤□ 污染□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 吊顶 | 拼缝□ 大面平整□ 洞口处理□ 损伤□ 水迹□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 储藏收纳 | 色泽□ 开启□ 损伤□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 内门窗 | 色差□ 开启□ 平整□ 损伤□ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 厨卫部品体系 | 厨卫管道系统 | 接口渗漏□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整体卫浴 | 外表面□ 壁板接缝□ 防水□ 配件□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 整体厨房 | 橱柜外表面□ 台面平整度□ 电器接口□ |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 |  | 验收内容及记录 |  |  |  | 质量要求 | 验收结论 | 备注 |
| 3 | 设备部品体系 | 管井 | 管线□ 水表□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给水 | 渗漏□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 排水 | 渗漏□ 坡度□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 采暖 | 渗漏□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通风及空调 | 送风□ 制冷□ 制热□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 电气 | 配电箱回路标识□ 相色及漏电保护□ 插座□ 接线□ 接地□ 开关□ 照明□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 智能化 | 多媒体箱□ 门禁□ 对讲□ 防盗□ 报警□ 联动□ 电视□ 电话□ 网络□ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 细部工程 | 栏杆 | 栏杆高度□ 竖杆间距□ 防攀爬措施□ 护栏玻璃□ 栏杆固定及细部处理□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 窗帘盒（杆） | 水平度□ 损伤□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 棚线 | 色差□ 损伤□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 角线 | 色差□ 损伤□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 踢脚 | 色差□ 损伤□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 检修口 | 开启□ 平整□ 拼缝□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分户验收结论 |  | 合格□ 不合格□ 整改□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 监理单位 |  | 施工单位 |  |  |  | 其他单位 (物业公司) |  |
|  |  |  |  | 总承包 |  | 装修及其他专业施工 |  |  |  |
| 验收人员： 年 月 日 |  | 验收人员： 年 月 日 |  | 验收人员： 年 月 日 |  | 验收人员： 年 月 日 |  | 验收人员： 年 月 日 |  |

# 附录D住宅全装修工程安全和功能性检查汇总表

#### 表D.0.1  住宅全装修工程安全和功能性检查汇总表

| 工程名称 |  |  | 幢 | 单元 | 室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检测项目 | 检测数量 | 检测结论 | 备注 |  |
| 1 | 室内环境检测报告 |  |  |  |  |
| 2 | 防火安全检测报告 |  |  |  |  |
| 3 | 通水、排水渗漏检查记录 |  |  |  |  |
| 4 | 绝缘接地电阻检测报告 |  |  |  |  |
| 5 | 通电检查记录 |  |  |  |  |
| 6 | 采暖调试记录 |  |  |  |  |
| 7 | 通风调试记录 |  |  |  |  |
| 8 | 空调调试记录 |  |  |  |  |
| 9 | 智能系统测试记录 |  |  |  |  |
| 10 | 其他 |  |  |  |  |
| 施工单位： 项目经理： 监理单位： 总监： 建设单位： 负责人： |  |  |  |  |  |

# 本标准用词说明

1  为了便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首选应这样做的：

正面词采用“宜”；反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其它有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或 “应按……执行”。

# 引用标准名录

《混凝土结构通用规范》GB 55008

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》GB 55015

《建筑环境通用规范》GB 55016

《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019

《建筑给水排水与节水通用规范》GB 55020

《建筑电气与智能化通用规范》GB 55024

《安全防范工程通用规范》GB 55029

《民用建筑设计统一标准》GB 50352

《无障碍设计规范》GB 50763

《建筑设计防火规范》GB 50016

《建筑采光设计标准》GB 50033

《建筑照明设计标准》GB 50034

《住宅设计规范》 GB 50096

《住宅建筑规范》 GB 50368

《民用建筑隔声设计规范》 GB 50118

《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209

《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210

《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

《燃气燃烧器具安全技术条件》GB 16914

《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394

《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》GB 50325

《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GB 18580

《室内装饰装修材料 溶剂型木器涂料中有害物质限量》GB 18581

《室内装饰装修材料 内墙涂料中有害物质限量》GB 18582

《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》GB 18583

《室内装饰装修材料 璧纸中有害物质限量》GB 18585

《室内装饰装修材料地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂中有害物质释放限量》GB 18587

《室内装饰装修材料 水性木器涂料中有害物质限量》GB 24410

《建筑钢结构防腐涂料中有害物质限量》GB 30981

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB 50736

《家用和类似用途空调器安装规范》GB 17790

《建筑防烟排烟系统技术标准》GB 51251

《城镇燃气设计规范》GB 50028

《房间空气调节器能效限定值及能效等级》GB 21455

《通风机能效限定值及能效等级》GB 19761

《绿色建筑评价标准》GB/T 50378

《住宅小区安全防范系统通用技术要求》GB/T 21741

《住宅厨房及相关设备基本参数》GB/ T 11228

《住宅卫生间功能及尺寸系列》GB/T 11977

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312

《室内空气质量标准》 GB/T 18883

《绿色产品评价家具》 GB/T 35607

《住宅室内防水工程技术规范》JGJ 298

《多联机空调系统工程技术规程》JGJ 174

《城市公共厕所设计标准》CJJ 14

《环境标志产品技术要求人造板及其制品》HJ 571

《建筑防水涂料中有害物质限量》JC 1066

《建筑装饰装修工程成品保护技术标准》JGJ/T 427

《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》JGJ/T 304

《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331

《装配式整体卫生间应用技术标准》JGJ/T 467

《装配式整体厨房应用技术标准》JGJ/T 477

《建筑防火涂料中有害物质限量及检测方法》JG/T415

《住宅整体卫浴间》JG/T 183

《住宅整体厨房》 JG/T 184

《建筑装饰装修机电末端综合布置技术规程》T/CBDA 27

《建筑装饰装修施工测量放线技术规程》T/CBDA 14

《住宅室内装饰装修工程施工实测实量技术规程》T/CBDA 19

《住宅全装修工程技术规程》T/CBDA 32

《四川省居住建筑节能设计标准》DB 51/5027

《四川省成品住宅装修工程技术标准》DBJ 51/015

待修改  到底要不要此表?

- 公共建筑公共区域的室内装修应根据建筑的使用性质进行专门设计。但作为交通疏或人员较多的主要公共区域，其室内装修标准不应低于表X.0.X、X.0.X的要求。

表X.0.X   公共建筑主要公共区域装修标准

|  | 楼地面 | 天棚 | 墙面 | 门窗 | 栏杆、扶手 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 封闭楼梯间 防烟楼梯间 开敞楼梯间 | 楼梯瓷砖、石材 | 水性涂料 | 墙砖、 墙砖墙裙+水性涂料 | 消防无要求的作成品套装门、合金门、窗。 | 合金管栏杆，管壁厚度不小于2mm； 不锈钢管栏杆，管壁厚度不小于1.5mm；其他材质栏杆按设计。 |
| 电梯厅 | 防滑地砖、石材 | 集成吊顶 | 墙砖、石材 |  |  |
| 公共疏散走道 | 防滑地砖、石材 | 集成吊顶 | 墙砖、石材、 墙砖墙裙+水性涂料 |  |  |
| 分散在各功能空间的疏散走道 | 防滑地砖、石材 | 集成吊顶、水性涂料 | 墙砖、 墙砖墙裙+水性涂料 |  |  |
| 门厅 | 防滑地砖、石材 | 集成吊顶 | 墙砖、石材、集成墙板 |  |  |
| 楼层休闲空间 | 防滑地砖、石材、木地板 | 集成吊顶 | 墙砖、 墙砖墙裙+水性涂料 |  |  |